Заказчик: Администрация Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АРШАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор							Е. А. Казакевич

Новосибирск 2022 г.

Оглавление

Список основных исполнителей	5

Состав проекта	6

Перечень сокращений	7

Введение	8

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	14

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	24

2.2.	Общие сведения о муниципальном образовании	24

2.3.	Природные условия и ресурсы территории	24

2.3.1.	Климат	24

2.3.2.	Рельеф	26

2.3.3.	Гидрография и ресурсы поверхностных вод	26

2.3.4.	Гидрогеологическая характеристика и ресурсы подземных вод	26

2.3.5.	Инженерно-геологические условия	28

2.3.6.	Месторождения полезных ископаемых	28

2.3.7.	Почвы	28

2.3.8.	Лесные ресурсы	29

2.3.9.	Растительный и животный мир	29

2.3.10.	Сведения об охотничьих угодиях	32

2.3.11.	Особо охраняемые природные территории	33

2.4.	Комплексная оценка территории	34

2.4.1.	Система расселения	34

2.4.2.	Границы населенных пунктов. Сведения о наличии (или отсутствии) пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда	35

2.4.3.	Использование территории	36

2.4.4.	Структура землепользования	43

2.4.5.	Демографическая ситуация	46

2.4.6.	Трудовой потенциал и занятость населения	51

2.4.7.	Экономическая база развития поселения	53

2.4.8.	Жилищный фонд	57

2.4.9.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	58

2.4.9.1.	Объекты образования	58

2.4.9.2.	Объекты дополнительного образования	59

2.4.9.3.	Здравоохранение	60

2.4.9.4.	Физическая культура и спорт	60

2.4.9.5.	Объекты культуры	61

2.4.10.	Транспортная инфраструктура	67

2.4.10.1.	Железнодорожный транспорт	67

2.4.10.2.	Воздушный транспорт	68

2.4.10.3.	Водный транспорт	69

2.4.10.4.	Автомобильный транспорт	69

2.4.10.5.	Улично-дорожная сеть	70

2.4.10.6.	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта	71

2.4.10.7.	Общественный пассажирский транспорт	71

2.4.10.8.	Искусственные дорожные сооружения	72

2.4.11.	Инженерная инфраструктура	73

2.4.11.1.	Водоснабжение	73

2.4.11.2.	Водоотведение	76

2.4.11.3.	Теплоснабжение	78

2.4.11.4.	Электроснабжение	80

2.4.11.5.	Связь	81

2.4.11.6.	Газоснабжение	82

2.4.11.7.	Трубопроводный транспорт	82

2.4.11.8.	Инженерная защита от опасных геологических процессов	83

2.4.12.	Объекты культурного наследия	83

2.4.13.	Санитарная очистка	101

2.4.13.1.	Нахождение источников образования отходов	102

2.4.13.2.	Количество образующихся отходов	102

2.4.13.3.	Места накопления отходов	105

2.4.13.4.	Потоки отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	111

2.4.13.5.	Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	111

2.4.13.6.	Сведения о зонах деятельности регионального оператора	113

2.4.13.7.	Региональный оператор	113

2.4.14.	Зоны с особыми условиями использования территории	113

2.4.14.1.	Зоны с особыми условиями использования территории на территории Аршановского сельсовета	115

2.4.14.1.1.	Защитная зона объектов культурного наследия	115

2.4.14.1.2.	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	117

2.4.14.1.3.	Охранная зона железных дорог	120

2.4.14.1.4.	Придорожные полосы автомобильных дорог	121

2.4.14.1.5.	Охранная зона линий и сооружений связи	122

2.4.14.1.6.	Приаэродромная территория	125

2.4.14.1.7.	Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	126

2.4.14.1.8.	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	128

2.4.14.1.9.	Водоохранная (рыбоохранная) зона	129

2.4.14.1.10.	Прибрежная защитная полоса	132

2.4.14.1.11.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	134

2.4.14.1.12.	Зоны затопления и подтопления	136

2.4.14.1.13.	Санитарно-защитная зона	137

2.4.14.1.14.	Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	139

2.4.15.	Экологическое состояние	141

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	142

3.1. В сфере образования	142

3.2. В области культуры и искусства	142

3.3 В области физической культуры и массового спорта	142

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объекто федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	143

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	145

6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	149

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	160

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	161

9. Технико-экономические показатели проекта	162

Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела градостроительного планирования | Волегжанина Т. В. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Скобликова А.А. |  |
|  |  | Кадастровый инженер | Николаев А. А. |  |
|  |  | Инженер ГИС | Малахова О.Д. |  |
|  |  | Градостроитель | Виноградова Д.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Яненко Е.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Скобликова А.А. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Инженер-проектировщик | Ильин С.В. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта | Скобликова А.А. |  |
|  |  | Инженер ГИС | Малахова О.Д. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Виноградова Д.А. |  |

Состав проекта

| № п/п | Наименование карт | Стадия | № листа | Масштаб | Электронная версия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план содержит |  |  |  |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании | - | - | - | docx, .pdf |
|  | Карту планируемого размещения объектов местного значения Аршановского сельсовета | ГП |  | 1:25000, 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Аршановского сельсовета | ГП |  | 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту функциональных зон Аршановского сельсовета | ГП |  | 1:25000, 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт |  |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II | - | - | - | .docx, .pdf |
| Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |  |  |  |  |  |
|  | Карту положения Аршановского сельсовета в структуре Алтайского района Республики Хакасия | ГП |  | - | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории Аршановского сельсовета | ГП |  | 1:25000, 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту зон с особыми условиями использования территории Аршановского сельсовета | ГП |  | 1:25000, 1:5000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГП |  | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |

Перечень сокращений

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;

ООПТ – Особо охраняемые природные территории;

ТКО – Твердые коммунальные отходы;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ЗОУИТ – Зоны с особыми условиями использованиями территории;

СЗЗ – Санитарно-защитная зона.

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия (далее – проект, проект генерального плана) выполнен отделом территориального планирования акционерного общества «Институт перспективных технологий» (далее - АО «Интех») на основании муниципального контракта с Администрацией Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от 10.02.2022 г. №07/2022.

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана границы проектируемой территории определяются границами Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 года № 66 «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения». В состав сельсовета входят следующие населенные пункты:

- село Аршаново, административный центр;

- аал Сартыков;

- аал Хызыл-Салда.

Целями Проекта являются:

– обеспечение устойчивого развития территории Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на основе территориального планирования;

– определение назначения территории сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачами Проекта являются:

1. Определение перспективных направлений развития Аршановского сельсовета с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры;

2. Установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах;

3. Определение местоположения на территории населенного пункта планируемых к размещению объектов местного значения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

4. Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории сельсовета и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенных пунктов (в том числе, вновь образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельсовета, карту функционального зонирования территории сельсовета, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса генеральный план муниципального образования утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2022 год;

Первая очередь реализации проекта – 2032 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2042 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений Администрации Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

Проект генерального плана выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Администрации Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются Администрацией Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Проект генерального плана выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

– Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 348-р;

– Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 2402-р;

– Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 2525-р;

– Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

– Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р).

– Схемы территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №736 (ред. от 27.08.2019 № 429);

– Схемы территориального планирования Алтайского района Республики Хакасия, утверждённой Решением Совета депутатов муниципального образования Алтайский район №27 от 19.04.2012.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26.05.2011 № 244.

Нормативная и правовая база:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

– Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

– Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

– Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

– Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

– Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12. 2016 № 793»;

– Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

– Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»;

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

– СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»;

– СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*»;

– СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;

– СП 54.13330.2011 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

– СП 118.13330.2012 СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

– СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

– СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1;

– СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

– СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

– СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

– СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

– СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

– СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

– Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

– Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

– Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

– Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

– Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

– Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

– Иные нормативные документы и правовые акты, необходимые для разработки Проекта ГП.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Схема территориального планирования Республики Хакасия (утв. постановлением Правительства Республики Хакасия № 763 от 14.11.2011) предусматривает мероприятия на территории Аршановского сельсовета. Перечень мероприятий приведен в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Перечень мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Республики Хакасия

| Наименование мероприятия | Значение | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Организация переработки мяса в с. Аршаново | Местное и межмуниципальное | Расчетный срок (2010–2025 годы) |
| Организация свиноводческой фермы в с. Аршаново | Местное и межмуниципальное | Расчетный срок (2010–2025 годы) |
| Дамба на р. Абакан в с.Аршаново | - | - |
| Реконструкция автодороги Белый Яр – Аршаново – Бея | Межмуниципальное | Расчетный срок (2015-2025) |

Схемой территориального планирования (далее СТП) муниципального образования Алтайский район Республики Хакасия (утв. 12.09.2012) предусмотрена реализация следующих мероприятий по развитию градообразующих отраслей:

Таблица 1-2

Выписка из перечня мероприятий СТП Алтайского района Республики Хакасия. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

| Мероприятия | Поселение | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |
| Реконструкция фермы | а.Сартыков | Первая очередь (до 2015) |
| Приобретение молочного оборудования в ООО «Аршановское» | с. Аршаново | Первая очередь (до 2015) |
| Строительство конюшен в КФХ Изых, КФХ Мустанг | Аршановский сельсовет | Первая очередь (до 2015) |
| Строительства цеха по переработке мяса | Аршановский сельсовет | Расчетный срок (до 2025) |
| Строительство свиноводческой фермы | Аршановский сельсовет | Расчетный срок (до 2025) |
| Строительство овцеводческой фермы | Аршановский сельсовет | Расчетный срок (до 2025) |
| Туризм |  |  |
| Создание филиала краеведческого музея Алтайского района – туристского этнокультурного комплекса «Курганы Изыха» (включая строительство гостиницы в этностиле (юрты). | Аршановский сельсовет | Первая очередь (до 2015) |
| Строительство домика рыбака на озере Турпанье (Чаласколь). | Аршановский сельсовет | Первая очередь (до 2015) |
| Здравоохранение |  |  |
| Расширение стационара больницы | с. Аршаново | Расчетный срок (до 2025) |
| Культура и спорт |  |  |
| Строительство клубного учреждения | а. Сартыков | Первая очередь (до 2015) |
| Строительство спортивного комплекса | с. Аршаново | Первая очередь (до 2015) |
| Транспортная инфраструктура |  |  |
| Реконструкция автодороги Белый Яр – Аршаново – Бея | Белоярский сельсовет, Аршановский сельсовет | Расчетный срок (до 2025) |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| Обеспечение населения, коммунальных и энергетических объектов природным газом (предположительно от Новомихайловского нефтегазового месторождения), потребность 1029,6 тыс.м3/год | Аршановский сельсовет, с. Аршаново | Расчетный срок (до 2025) |
| Увеличение нагрузки ПС «Аршаново» на 0,03 МВТ в связи с жилищным строительством | Аршановский сельсовет | Расчетный срок (до 2025) |
| Строительство водозаборов хозяйственно- питьевого назначения из подземных источников за пределами жилой застройки с устройством сооружений водоподготовки и организацией зон санитарной охраны; Строительство централизованной системы водоснабжения населенных пунктов | Аршановский сельсовет, с. Аршаново | Расчетный срок (до 2025) |
| Строительство КОС полной биологической очистки; Строительство централизованной канализации населенных пунктов | Аршановский сельсовет, с. Аршаново | Расчетный срок (до 2025) |
| Организация площадок временного хранения ТБО | Аршановский сельсовет, с. Аршаново, а.Хызыл-Салда, а.Сартыков | Первая очередь (до 2015) |
| Установка в больницах оборудования по обеззараживанию медицинских отходов | Аршановский сельсовет, с. Аршаново | Расчетный срок (до 2025) |
| Реконструкция дамбы на р. Абакан в с. Аршаново | Аршановский сельсовет | Расчетный срок (до 2025) |

Согласно муниципальной программе «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры на территории Аршановского сельсовета на 2018-2025 годы» (утв. Постановлением администрации Аршановского сельсовета от 07.11.2017 № 162) (далее ПКРСИ). В Программе предусматривается реализация мероприятий, направленных на развитие системы социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Аршановский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия.

Перечень мероприятий приведен в таблице 1-3.

Таблица 1-3

Перечень мероприятий, предусмотренных ПКРСИ

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Финансирование мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты на строительство | Источники финансирования | Ответствен-ные исполнители |
| Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекреационная зона (сквер), (1-я очередь) | с. Аршаново, ул. Конгарова | Не определены | Не определены | Не определены |
| 2 | Рекреационная зона (сквер), (1-я очередь) | а. Сартыков, ул. Мира | Не определены | Не определены | Не определены |
| 3 | Спортивный зал, (1-я очередь) | а. Сартыков, ул. Мира |  |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин, (1-я очередь) | а. Сартыков, ул. Мира | Не определены | Не определены | Не определены |
| Территория предназначенные для отдыха и туризма (рекреация) |  |  |  |  |  |
| 5 | Курган Тигей, (1-я очередь) | в 2,5 км. к западу от автотрассы Белый Яр-Краснополье | Не определены | Не определены | Не определены |
| 6 | Курган «Иней-оба» | в 0,5 км. к северу от автотрассы Белый Яр-Аршаново | Не определены | Не определены | Не определены |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 7 | Автозаправочная станция, (1-я очередь) | на северо-восточном выезде из с. Аршаново | Не определены | Не определены | Не определены |

Согласно муниципальной программе комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Аршановского сельсовета Алтайского края на 2020-2030 годы» (утв. Постановлением администрации Аршановского сельсовета от 20.10.2020 № 107) (далее ПКРТИ). В Программе предусматривается реализация мероприятий, направленных на развитие системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Аршановский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия.

Перечень мероприятий приведен в таблице 1-4.

Таблица 1-4

Перечень мероприятий, предусмотренных ПКРТИ

| Мероприятия |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025-2030 гг |  |
| Воздушный транспорт |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство железнодорожной станции Аршаново (южная часть Аршановского сельсовета) |  | * |  | * | * | * | * | * | * | Республиканский, районный бюджет |
| Строительство соединительного ж/д пути от ст. Бейские Копи до проектируемой ж/д станции |  | * |  | * | * | * | * | * | * | Республиканский, районный бюджет |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог Аршановского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный, местный бюджет |
| Реконструкция автомобильных дорог |  | 448291,2 |  | - | 120459,2 | 114360 | 121984 | 91488 | - |  |
| Строительство автомобильных дорог |  | 199008 |  | - | - | - | - | - | 199008 |  |
| Текущий ремонт автомобильных дорог |  | 248270 |  | 22570 | 22570 | 22570 | 22570 | 22570 | 135420 |  |
| Содержание автомобильных дорог |  | 133848 |  | 10608 | 10608 | 10608 | 10608 | 10608 | 63648 |  |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание ж/д маршрута до проектируемой ж/д станции) |  | * |  | - | - | - | - | - | * | Районный, местный бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СТО |  | * |  | * | * | * | * | * | * | внебюджетные источники |
| Строительство автозаправочной станции на северо-восточном выезде из с. Аршаново |  | * |  | * | * | * | * | * | * | внебюджетные источники |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тротуаров вдоль улиц (в рамках реконструкции автомобильных дорог) |  | * |  | * | * | * | * | * | - | Районный, местный бюджет |
| Развитие системы уличного освещения |  | * |  | * | * | * | * | * | * |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защитное озеленение автодороги межмуниципального значения в с. Аршаново |  | * |  | * | * | * | * | * | * | Районный, местный бюджет |
| Всего |  | 1029417 |  | 33178 | 153637,2 | 147538 | 155162 | 124666 | 398076 |  |
|  | * - Суммы и объемы работ уточняться при разработке ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»), (далее ПКРКИ) утвержденной Постановлением администрации Аршановского сельсовета от 01.07.2020 № 74) предусматривается реализация мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Аршановский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия.

Перечень мероприятий приведен в таблице 1-5.

Таблица 1-5

Перечень мероприятий, предусмотренных ПКРКИ

| Мероприятия | Поселение | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | Аршановский сельсовет | До 2022 г. |
| Теплоснабжение |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | Аршановский сельсовет | До 2022 г. |
| Строительство участка тепловой сети ТК-1/1 - Спортивный зал | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Водоснабжение |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Аршановский сельсовет | До 2022 г. |
| Строительство новых скважин (новый водозабор) глубиной 30м. 1 шт. Строительство павильонов над скважинами | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Реконструкция существующей скважины. | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Установка новых насосов в скважины. Производительность – 10 м3/ч (4 шт.) | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Строительство новых водопроводных очистных сооружений на 245 м3/сут с системой доочистки и УФО | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Реконструкция существующих сетей водопровода (1022 метров) | с. Аршаново | До 2024 г. |
| Новое строительство сетей водопровода Ø25-150 мм (8013 метров) | с. Аршаново | До 2025 г. |
| Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью 245 м3/сут | с. Аршаново | До 2028 г. |
| Водоотведение |  |  |
| Новое строительство сетей бытовой канализации (8513 метров) | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Новое строительство сетей дождевой канализации (8513 метров) | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Новые очистные сооружения КОС на 245 м3/сут | с. Аршаново | До 2022 г. |
| Новые очистные сооружения ДОС на 30 л/с. Проектирование и согласование (получение разрешений и прокладка) нового выпуска очищенных сточных и дождевых вод. Чистка пожарных водоемов | с. Аршаново | До 2026 г. |

Согласно бюджету муниципального образования Аршановский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (утв. решением Совета депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия № 96 от 24.12.2021), приложение 12.

В таблице 1-6 приведена выписка из ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Аршановский сельсовет, перечень мероприятий на плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица 1-6

Перечень мероприятий на плановый 2023-2024 гг., тыс.р.

| Наименование | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы |  |  |
| Строительство водопровода в селе Аршаново | 7050 | 3950 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 7050 | 3950 |
| Капитальный и текущий ремонт здания котельной | 100 | 100 |
| мероприятие Строительство гаража | 4500 | 4000 |
| Капитальный ремонт помещения насосной станции | 550 | 600 |
| МП «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021-2023 годы» |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт фасадов и прилегающей территории объектов недвижимости | 110 | 120 |
| МП Развитие физической культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы |  |  |
| Строительство спортивного комплекса | 4550 | 5050 |
| Строительство спортивного зала в а. Сартыков | 5000 | 6500 |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

  - Общие сведения о муниципальном образовании

Село Аршаново является административным центром Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и располагается в западной части района.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Аршановского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Республики Хакасия от 07.10.2004г. №66 «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, городского, сельского поселения». Аршановский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Образование улуса Аршанов предположительно считается в XIX веке одним из баев Аршановых. На нынешней территории было 11 мелких разбросанных аалов. История современного села Аршаново начинается с 30-х годов ХХ века. В период коллективизации из малых аалов было создано два колхоза: «Изых» и колхоз «Хызыл-Салда». В 1944 при образовании Алтайского района вошли в его состав.

При объединении колхозов «Изых» и «Хызыл-Салда» в 1951 образовался колхоз «им. Кагановича», в 1958 переименован в «Путь к коммунизму», в 1969 организован совхоз «Путь к коммунизму». Центральная усадьба - с. Аршаново - расположена в 32 км от с. Белый Яр, в 50 км от г. Абакана и 45 км от ж.-д. ст. В составе совхоза - улусы Сартыково и Хызыл-Салда. В 1990 совхоз «Путь к коммунизму» переименован в совхоз «Аршановский».

  - Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

Аршановский сельсовет расположен в области резко континентального климата, характеризующегося большой амплитудой температуры воздуха.

Для данного типа климата характера малоснежная, суровая с ясной солнечной погодой и дневными оттепелями зима, сухое и жаркое лето. По строительно-климатическому районированию Аршановский сельсовет относится к I подрайону I-Д по климатическому районированию России для строительства в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» с датой введения от 25.06.2021, таблица Б.1.

Среднегодовая температура воздуха 1,5℃, абсолютный минимум температур воздуха -18,6℃, максимум – +19,9℃, амплитуда колебания температуры воздуха составляет 38,5℃. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, также приведена в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» с датой введения от 25.06.2021, таблица 5.1 (таблица 2.3.1-1).

Таблица 2.3.1-1

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, ℃

| Республика, край, область, пункт, административный округ | Средняя температура воздуха (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Абакан | -18,6 | -16,4 | -6,1 | 3,9 | 11,3 | 17,7 | 19,9 | 16,8 | 9,9 | 2,0 | -7,6 | -15,5 | 1,5 |

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января –18,6 °С. Зимой на территории преобладающими являются среднесуточные температуры в пределах -10˚С до -20˚С.

Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 19,9°С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в октябре.

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры. Значительное влияние на направление ветров оказывают долины широких рек 11 Абакана и Енисея, где ветер часто принимает их направление. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь. Средние скорости ветра зимой порядка 1,1-3,6 м/сек.

На территории отмечается малое количество осадков. Около 75 % осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле – августе, наименьшее – в феврале-марте.

Высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков в зимний период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. Высота снежного покрова составляет 10-30 см, общее количество осадков, выпадающих в виде снега 20-25% от годовой суммы.

    - Рельеф

Аршановский сельсовет Алтайского района также как и весь Алтайский район расположен на территории Койбальской степи Южно Минусинской котловины. Рельеф представляет собой возвышенную пологоувалистую равнину с отдельными невысокими грядами холмов и небольшими бессточными озерными котловинами. Основная часть территории характеризуется абсолютными отметками рельефа от 260 до 580 м.

    - Гидрография и ресурсы поверхностных вод

По территории Аршановского сельсовета протекает река Абакан. Ширина водоохранной зоны рек составляет 200м, ширина прибрежной полосы – также составляет 200м, ширина береговой волосы составляет 20м.

Приказом Енисейского бассейнового водного управления от 25.06.2021 № 226 определена зона затопления, подтопления территорий, прилегающих к реке Абакан в а.Сартыков Алтайского района Республики Хакасия. Границы зон затопления, подтопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Данным приказом утверждены зоны затопления 1 % обеспеченности, границы зон слабого, умеренного, сильного подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления.

Согласно письму ООО «Разрез Аршановский» №1-586 от 20.04.2022г. на территории сельсовета в 2022 году были проведены работы по дноуглублению и спрямлению русла руч. Аршановка за пределами лицензионных границ ООО «Разрез Аршановский» (в близи населенных пунктов аал Хызыл-Салда и с.Аршаново).

    - Гидрогеологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Согласно письму Хакасского филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому Федеральному округу» от 04.04.2022 №172 на территории Аршановского сельсовета приведен список лицензированных недропользователей в таблице 2.3.4.-1, осуществляющих добычу пресных подземных вод.

Таблица 2.3.4.-1

Реестр лицензий в Аршановском сельсовете на пользование недрами с целью добычи пресных подземных вод

| № п/п | Составное полное название | Юридический адрес | ИНН | Лицензия | Дата начала действия /регистрации/ лицензии | Дата окончания действия лицензии | Целевое назначение | Административный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное казенное предприятие «Тепло» | 655682, Республика Хакасия, Алтайский р-н, с Аршаново, ул. Ленина, д.69 | 1904004931 | АБН80296ВЭ | 24.12.2020 | 22.11.2035 | Добыча подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения с.Аршаново | Республика Хакасия |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Аршановский» | 655682, Республика Хакасия, Алтайский р-н, с Аршаново, ул. Ленина, д.69 | 1901104455 | АБН80334ВЭ | 01.12.202 | 01.12.2046 | для добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия | Республика Хакасия |

    - Инженерно-геологические условия

Согласно карте инженерно-геологического районирования из выпуска № 15 информационного бюллетеня о состоянии недр территории Сибирского федерального округа Алтайский район располагается в IV Алтае-Саянской горной области, а именно в В-Кузнцко-Минусинской области IV-В-2 Минусинского межгорного понижения в области 2-го порядка.

Так как Аршановский сельсовет входит в состав Алтайского района, то его инженерно-геологическое районирование совпадает с районным.

    - Месторождения полезных ископаемых

Топливно-энергетическими ресурсами Алтайского района являются газ и уголь. Каменный уголь представлен Бейским месторождениями. На Бейском месторождении в Алтайском районе выделяется пять добычных участков: Аршановский 1 и 2, Майрыхский, Кирбинский и часть участка Чалпан.

Согласно письму от 04.04.2022 г. № 172 Федерального агентства по недропользованию, в пределах муниципального района, сельского поселения «Аршановский сельсовет» расположены следующие лицензионные участки:

АБН80296ВЭ - для разведки и добычи подземных вод для целей хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения с. Аршаново.

АБН80334ВЭ - для добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия.

АБН00555ТЭ, АБН00797ТЭ, АБН00798ТЭ, АБН15743ТЭ - для разведки и добычи полезных ископаемых.

АБН15366ТЭ - для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Нераспределенный фонд недр: участок Центральный (п/гр а) Бейского месторождения.

    - Почвы

Согласно картам атласа почв территория Аршановского сельсовета состоит из:

- Почвы сухих степей и полупустынь (светло-каштановые легкосуглинистые);

- Почвы степей (черноземы обыкновенные среднесуглинистые и черноземы южные глинистые и тяжелосуглинистые);

Для снижения площади нарушенных земель необходимо проводить мероприятия по рекультивации в соответствии с земельным и природоохранным законодательством Российской Федерации.

Загрязнение почвенного покрова на территории носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются объекты размещения отходов производства и потребления, места размещения предприятий горнорудной промышленности, крупных объектов энергетики, зоны интенсивного сельскохозяйственного производства, трассы основных транспортных магистралей.

    - Лесные ресурсы

Аршановский сельсовет относится к степной природной зоне. Леса представлены небольшими залесенными участками лесного фонда Абаканского лесничества Кирбинского участкового лесничества (1112 га) и Бейское лесничество Очурского участкового лесничества (1199 га). Лесной фонд района относится к памятникам природы республиканского значения.

На территории Аршановского сельсовета частично расположен памятник природы «Смирновский бор» (31,27 га), который входит в Кирбинское участковое лесничество Абаканского лесничества.

    - Растительный и животный мир

На территории Аршановского сельсовета находится урочище Сорокаозерки, которое является ключевой орнитологической территорией, внесено под названием «Сорокаозерский район» в международную базу ключевых орнитологических территорий (рисунок 2.3.9-1). Характеризуется высоким уровнем биологического разнообразия, имеет международное значение как территория обитания и миграции водоплавающих и околоводных птиц, в том числе занесённых в Красные книги Российской Федерации и Республики Хакасия.

Рисунок 2.3.9-1 - Ключевая орнитологическая территория «Сорокаозерский район»

Согласно сведениям Красной книги Республики Хакасия территория Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия входит в ареал распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, встречающихся в районе Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия представлен в таблице 2.3.9-1.

Таблица 2.3.9-1

Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, встречающихся в районе Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

| № п/п | Название вида (подвида, популяции) | Категория статуса редкости |
| --- | --- | --- |
|  | Рофитсс серый - Rophites canus Eversmann, 1852 | 3 |
|  | Сколия степная - Scolia hirta (Schrank, 1781) | 3 |
|  | Пчела-плогник - Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 | 3 |
|  | Шмель армянский - Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 | 4 |
|  | Малая поганка - Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) | 2 |
|  | Черношейная поганка - Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831 | 3 |
|  | Красношейная поганка - Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)* | 4 |
|  | Большая выпь - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | 3 |
|  | Колпица - Platalca Ieucorodia Linnaeus, 1758* | 1 |
|  | Черный аист - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)* | 3 |
|  | Серый гусь - Anser anser (Linnaeus, 1758)* | 2 |
|  | Сухонос - Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)* | 1 |
|  | Лебедь-кликун - Су gnus cygnus (Linnaeus, 1758) | 2 |
|  | Малый лебедь - Cygnus bewickii Yarrell, 1830 (гыданская субпопуляция) | 5 |
|  | Пеганка - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) | 3 |
|  | Касатка - Anas falcata Georgi, 1775* | 4 |
|  | Степной лунь - Circus macrourus (Gmelin, 1771)* | 2 |
|  | Мохноногий курганник - Buteo heinilasius Temminck et Schlegel, 1844 | 3 |
|  | Курганник - Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)* | 4 |
|  | Степной орел - Aquila rapax (Temminck, 1828)* | 3 |
|  | Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)* | 3 |
|  | Кречет - Falco rusticolus Linnaeus, 1758* | 3 |
|  | Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771* | 2 |
|  | Красавка - Anthropoidcs virgo (Linnaeus, 1758)* | 5 |
|  | Пастушок - Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 | 4 |
|  | Погоныш-крошка - Porzana pusilla (Pallas, 1776) | 3 |
|  | Шилоклювка - Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 | 3 |
|  | Морской зуек - Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758* | 3 |
|  | Кулик-сорока - ITaematopus ostralegus Linnaeus, 1758* | 2 |
|  | Песочник-красношейка - Calidris ruficollis (Pallas, 1776) | 3 |
|  | Длиннопалый песочник - Calidris subminuta (Middcndorff, 1851) | 3 |
|  | Песчанка - Calidris alba (Pallas, 1764) | 3 |
|  | Грязовик - Limicola falcincllus (Pontoppidan, 1763) | 3 |
|  | Большой кроншнеп - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | 3 |
|  | Большой веретенник - Linrosa limosa (Linnaeus, 1758) | 3 |
|  | Азиатский бекасовидный веретенник - Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848) | 2 |
|  | Черноголовый хохотун - Larus ichtyaetus Pallas, 1773* | 3 |
|  | Малая чайка - Larus minutus Pallas, 1776 |  |
|  | Черная крачка - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | 4 |
|  | Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) | 4 |
|  | Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 3 |
|  | Серый сорокопут - Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | 3 |
|  | Усатая синица - Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) | 3 |
|  | Дубровник - Emberiza aureola Pallas, 1773* | 2 |
|  | Ночница длиннохвостая - Myotis frater G. Allen, 1823 | 4 |
|  | Ночница водяная - Myotis daubentoni Kuhl, 1817 | 3 |
|  | Ночница прудовая - Myotis dasycneme Boie, 1825 | 3 |
|  | Ушан бурый - Plecotus auritus Linnaeus, 1758 | 3 |
|  | Кожанок северный - Eptesicus nilssoni Keys er ling ct Blasius, 1839 | 2 |
|  | Кожан двухцветный - Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 | 3 |
|  | Выдра речная - Lutra lutra Linnaeus, 1758 | 3 |
|  | Хомяк обыкновенный - Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 | 4 |

*Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации

    - Сведения об охотничьих угодиях

В границах Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия находятся закрепленные за ХРОООиР охотничьи угодья по охотхозяйственпому соглашению до 24.04.2067, общая площадь закрепленных охотугодий за ХРОООиР в Алтайском районе составляет 140625 га (рисунок 2.3.10-1).

Рисунок 2.3.10-1 - Карта-схема расположения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и закрепленных за ХРОООиР охотничьих угодий

- территория и границы Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

- границы охотничьих угодий, закрепленных за ХРОООиР в Алтайском районе Республики Хакасия

Сведения о видовом составе и плотности охотничьих видов животных, встречающихся в районе исследования, приведены в таблице 2.3.10-1 и таблице 2.3.10-2.

Вдоль границы Аршановского сельсовета протекает р. Абакан по которой проходят основные осенние и весенние миграции перелетных видов водоплавающей и болотно-луговой дичи в пределах Минусинской котловины.

В весенний и осенний периоды в районе исследуемого участка из охотничьих видов птиц встречаются: кряква, чирок-свистунок, серая-утка, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широхоноска, красноносый нырок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, гоголь обыкновенный, большой крохаль, лысуха, обыкновенный погоныш, коростель, чибис, тулес, камнешарка, турухтан, травник, улиты (фифи, черныш), мородунка. кроншнеп серый, бекас обыкновенный, азиатский бекас.

Таблица 2.3.10-1

Плотность и видовой состав охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Алтайского района

| № п\п | Вид животного | Плотность населения (особей на 1000 га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хорь степной | 0,51 |
| 2 | Лисица | 0,65 |
| 3 | Заяц-русак | 2,45 |
| 4 | Барсук | 1,11 |
| 5 | Бородатая куропатка | 48,50 |
| 6 | Тетерев | 0,67 |

Таблица 2.3.10-2

Плотность и видовой состав охотничьих ресурсов на территории ХРОООиР Алтайского района

| № п\п | Вид животного | Плотность населения (особей на 1000 га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лисица | 0,53 |
| 2 | Заяц-русак | 2,58 |
| 3 | Барсук | 0,98 |
| 4 | Бородатая куропатка | 161,15 |

    - Особо охраняемые природные территории

В соответствии с государственным кадастром особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального и местного значения Республики Хакасия, ведение которого возложено на Минприроды Хакасии, в границах Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, частично расположены две ООПТ регионального значения:

– государственный природный заказник «Озера Койбальской степи», границы и правовой режим которого утверждены постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.10.2020 № 570 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения»;

– памятник природы «Смирновский бор», вдоль границ памятника природы установлена охранная зона шириной 100 метров, границы и правовой режим которых утверждены постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.08.1999 № 129 «Об объявлении природных комплексов и объектов памятниками природы регионального значения и их охранных зонах».

ООПТ местного значения в границах Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия отсутствуют.

Граница Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и ООПТ регионального значения государственного природного заказника «Озера Койбальской степи», памятника природы «Смирновский бор» отображены на рисунке рисунок 2.3.11-1.

Рисунок 2.3.11-1 - Карта-схема границ Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и ООПТ регионального значения государственного природного заказника «Озера Койбальской степи», памятника природы «Смирновский бор»

- территория и границы Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

- границы государственного природного заказника «Озера Койбальской степи», памятника природы «Смирновский бор»

  - Комплексная оценка территории

    - Система расселения

Аршановский сельсовет входит в Алтайский район Республики Хакасия и расположен в западной части района. В северной и восточной части сельсовет граничит с Усть-Абаканским районном, также с севера имеет общую границу с Изыхским сельсоветом. С южной части Аршановский сельсовет граничит с Бейским районом, с западной – с Краснопольским сельсоветом и Белоярским сельсоветом.

Границы Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия установлены Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 66 «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения».

Административный центр – с. Аршаново, расположено в Койбальской степи, у реки Абакан, в 34 км к юго-западу от райцентра — села Белый Яр. Площадь территории муниципального образования составляет 2 856 га.

Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования:

- село Аршаново;

- аал Сартыков;

- аал Хызыл-Салда.

Численность населения Аршановского сельсовета Алтайского района республики Хакасия на 01.01.2022 г. составила 1618 человек.

    - Границы населенных пунктов. Сведения о наличии (или отсутствии) пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда

Существующее положение

В соответствии с Законом Республики Хакасия «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения» от 07.10.2004 № 66, в состав территории Аршановского сельсовета входят следующие сельские населенные пункты: с. Аршаново, аал Сартыков, аал Хызыл-Салда.

Границы всех населенных пунктов учтены в ЕГРН и сведения о них приведены в таблице 2.4.2.-1.

Таблица 2.4.2.-1

Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав

Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
|  | Граница населенного пункта аал Сартыков Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 19:04-4.115 |
|  | Граница населенного пункта аал Хызыл-Салда Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 19:04-4.114 |
|  | Граница населенного пункта с. Аршаново Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 19:04-4.117 |

Граница муниципального образования Аршановский сельсовет также учтена в ЕГРН (таблица 2.4.2.-2).

Таблица 2.4.2.-2

Сведения о границе Аршановского сельсовета, учтенной в ЕГРН

| № | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование Аршановский сельсовет | 19:00-3.12 |

Проектное предложение

Проектом генерального плана вносить изменения в существующие границы населенных пунктов не предлагается.

    - Использование территории

Существующее положение

В состав Аршановского сельсовета входят 3 населенных пункта: с. Аршаново, а. Сартыков, а. Хызыл-Салда, которые расположены в западной части сельсовета.

На территории Аршановского сельсовета за пределами населенных пунктов отсутствуют объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.

Состав территорий и объектов на территории Аршановского сельсовета представлен в виде:

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации переработки отходов производства и потребления

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

-	предприятие угледобывающей промышленности (ООО «Разрез Аршановский») (производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) находится в западной части Аршановского сельсовета на юго-востоке от с. Аршаново около автомобильной дороги межмуниципального значения «Белый Яр - Аршаново – Бея»;

-	предприятие угледобывающей промышленности (ООО «УК «Разрез Майрыхский») (производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) находится в юго-западной части Аршановского сельсовета на юго-востоке от с. Аршаново;

-	предприятие угледобывающей промышленности (АО «Русский Уголь», Разрез «Кирбинский») (производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) находится в юго-восточной части Аршановского сельсовета на юго-востоке от с. Аршаново;

- предприятие угледобывающей промышленности (ООО «УК Разрез Бейский») (производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) находится в южной части Аршановского сельсовета на юго-западе от с. Аршаново;

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

На территории Аршановского сельсовета не представлены.

Также производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, а также производственная зона сельскохозяйственных предприятий сосредоточены в юго-западной части территории сельсовета.

По территории Аршановского сельсовета проходит железнодорожный и автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт представлен железнодорожной веткой грузового движения, расположенной в северной части сельсовета. Автомобильный транспорт представлен автомобильной дорогой межмуниципального значения, проходящей в северной части сельсовета, а также автомобильных дорог местного значения, которые рассредоточены по всей территории сельсовета.

На территории проектирования в западной его части восточнее с. Аршаново в зоне транспортной инфраструктуры находятся объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта, а именно автозаправочная станция (АЗС) вдоль автомобильной дороги «Белый Яр - Аршаново – Бея». Вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения в зоне транспортной инфраструктуры находятся 3 мостовых сооружения.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым объекты, находящиеся на территории сельсовета.

Объекты культурного наследия рассредоточены по всей территории сельсовета, большая часть их находятся в южной части сельского поселения около автомобильного межмуниципального значения «Белый Яр - Аршаново – Бея».

Зона сельскохозяйственного использования рассредоточена по всей территории Аршановского сельсовета.

Зона акваторий находится в северной и южной частях проектирования, где протекает р. Абакан с западной стороны в северной части сельсовета и озера Турланье, Сметенколь, Орасттай, Собачье, Заливное, Харыхколь – с южной.

На территории Аршановского сельсовета расположены каналы (сооружения ирригационных и мелиоративных систем) в широтных направлениях.

В северной и восточной частях Аршановского сельсовета расположены иные территории, свободные от застройки.

В центральной части Аршановского сельсовета находится зона кладбищ. Согласно сведениям ЕГРН, на территории сельсовета находятся 3 кладбища:

- 19:04:070401:236 (5км севернее с.Аршаново);

- 19:04:070403:477 (1,5 км на север от оз.Турпанье);

- 19:04:070401:235 (2 км северо-восточнее аала Сартыков).

Проектные предложения

Проектные предложения за границами населенных пунктов Аршановского сельсовета представлены развитием функциональных зон:

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зон транспортной инфраструктуры;

- Зон специального назначения.

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

На территории сельского совета планируется увеличение мощностей объектов добывающей и обрабатывающей промышленности, в связи с этим запроектировано увеличение производственных зон.

Объекты транспортной инфраструктуры

Согласно муниципальной программе комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Аршановского сельсовета Алтайского края на 2020-2030 годы» (утв. Постановлением администрации Аршановского сельсовета от 20.10.2020 № 107) в границах Аршановского сельсовета планируется:

- строительство железнодорожной инфраструктуры от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хонык, станции Кирба, со строительством железнодорожного моста через реку Абакан;

- строительство железнодорожной станции Аршаново (южная часть Аршановского сельсовета);

-реконструкция подъезда к аалу Хызыл–Салда, протяженностью 0,4 км;

-реконструкция автодороги Белый Яр – Аршаново – Бея на территории МО;

-строительство автодороги от участка горных работ до проектируемой ж/д станции.

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

Согласно сведениям, предоставленным Администрацией Аршановского сельсовета, на территории есть необходимость в организации полигонов временного хранения отходов растительного происхождения. Зона под данные объекты выделена ориентировочно, требует уточнения на дальнейших этапах проектирования.

с. Аршаново

Существующее положение

С. Аршаново имеет прямоугольную планировочную структуру. Село вытянуто вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения "Белый Яр - Аршаново - Бея" (идентификационный номер 95-ОП-МЗ-95Н-013).  Территория находится севернее автомобильной дороги.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), и сформирована кварталами, которые соединяются с центральной частью села улично-дорожной сетью.

Наиболее плотной в функционально-пространственном отношении является центральная часть населенного пункта, которая включает:

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.

Объекты образования и науки:

- дошкольная образовательная организация (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аршановский детский сад "Торгаях") (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта на ул.Победы;

- общеобразовательная организация (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аршановская средняя школа", (зона специализированной общественной застройки) находятся в центральной части населенного пункта между ул.Ленина и ул.Победы;

- организация дополнительного образования (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр дополнительного образования Аршановская детская музыкальная школа) (зона специализированной общественной застройки) находятся в центральной части населенного пункта, в здании администрации сельсовета;

Объекты культуры и искусства

- объект культурно-просветительного назначения (Аршановская сельская библиотека МБУК "Алтайская центральная районная библиотека") (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта, в здании администрации сельсовета;

- объект культурно-досугового (клубного) типа (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аршановский сельский дом культуры) (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта;

- объект культурно-просветительного назначения (зона специализированной общественной застройки) представлен юртой и находится в центральной части населенного пункта на территории Дома культуры;

Объекты физической культуры и массового спорта

- 2 спортивных сооружения (Дом Борьбы и спортивная площадка) (зона специализированной общественной застройки) находятся в центральной части населенного пункта;

Объекты здравоохранения:

- лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара («Аршановская врачебная амбулатория») (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта;

Прочие объекты обслуживания:

- 1 административное здание («Администрация Аршановского сельсовета) (общественно-деловая зона) находится в центральной части населенного пункта;

- 4 объекта торговли, общественного питания (магазины неспециализированные со смешанным ассортиментом) (многофункциональная общественно-деловая зона), (столовая в здании школы) (зона специализированной общественной застройки) распределены по территории населенного пункта.

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации переработки отходов производства и потребления

Производственные зоны и производственные зоны сельскохозяйственных предприятий на территории села отсутствуют.

Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В центральной части с. Аршаново в общественно-деловой зоне находится объект обеспечения пожарной безопасности, а именно добровольная пожарная команда Аршаново.

Главной осью улично-дорожной сети в долготном направлении является ул. Ленина, проходящая через всю территорию с. Аршаново. Дублируют ее по длине всего села ул. Чертыгашева и ул.Конгарова. Улица Победы охватывает северно-центральную часть села в широтном и долготном направлениях и обеспечивает связь в общественно деловом центре населенного пункта. Связь малозастроенной северо-восточной части села обеспечивается ул.Килижевова.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым существующую жилую застройку, объекты образования и науки, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, прочих объектов обслуживания, объектов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Объект культурного наследия, границы которого учтены в ЕГРН («Могильник из 36 курганов»), находится в западной части с. Аршаново.

В северо-восточной части населенного пункта расположены зоны сельскохозяйственного использования, а именно незастроенные земельные участки под личные подсобные хозяйства. Также обширные площади иных зон (территории сохраненного природного ландшафта).

Зона акваторий находится в северной и северо-восточной частях с. Аршаново, где представлена мелкими озерами и протоками.

По всей территории населенного пункта рассредоточены иные территории, свободные от застройки.

Проектные предложения

Генеральным планом сохраняется существующая сетка улиц на территории села Аршаново. Планируется развитие индивидуальной жилой застройки, существующая жилая застройка сохраняется. Предусматривается освоение сформированных земельных участков по индивидуальное жилищное строительство по ул. Абдина.

Проектом генерального плана предлагается развитие населенного пункта в части обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта. По ул.Ленина планируются к размещению спортивный комплекс и спортивная площадка. Запланирована реконструкция существующего спортивного сооружения - Дома Борьбы.

А.Сартыков

Существующее положение

А.Сартыков имеет прямоугольную планировочную структуру. Аал вытянут вдоль основной улицы населенного пункта – ул.Мира. Вся территории вдоль улицы застроена, малая часть юго-западной части населенного пункта является территорией перспективного развития населенного пункта.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), и сформирована кварталами, которые соединяются с центральной частью села улично-дорожной сетью.

Наиболее плотной в функционально-пространственном отношении является центральная часть населенного пункта, которая включает:

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.

Объекты образования и науки:

- общеобразовательная организация (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Сартыковская начальная школа - детский сад") (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта;

Объекты культуры и искусства

- объект культурно-досугового (клубного) типа (МБУК Сартыковский СДК) (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта;

Объекты физической культуры и массового спорта

- 1 спортивное сооружение (спортивная площадка) (зона специализированной общественной застройки) находятся в центральной части населенного пункта;

Объекты здравоохранения:

- обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь («Сартыковский фельшерско-акушерский пункт) (зона специализированной общественной застройки) находится в центральной части населенного пункта;

Прочие объекты обслуживания:

- 2 объекта торговли, общественного питания (1 магазин) (многофункциональная общественно-деловая зона) находится в центральной части населенного пункта, (1 магазин) (зона застройки малоэтажными жилыми домами) находится в жилом доме по ул.Мира.

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации переработки отходов производства и потребления

Производственные зоны и производственные зоны сельскохозяйственных предприятий на территории села отсутствуют.

Главной осью улично-дорожной сети в широтном направлении является улица Мира, проходящая через всю территорию а.Сартыков. В широтном направлении связь жилой застройки с главной улицей и общественно-деловым центром обеспечивают проезды.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым существующую жилую застройку, объекты образования и науки, культуры и искусства, здравоохранения и прочих объектов обслуживания.

По всей территории населенного пункта рассредоточены иные территории, свободные от застройки.

Проектные предложения

Генеральным планом сохраняется существующая сетка улиц. Развитие индивидуальной жилой застройки не планируется, существующая жилая застройка сохраняется.

А.Хызыл- Салда

Существующее положение

А.Хызыл-Салда имеет квадратную планировочную структуру. Аал сформирован вдоль основной улицы населенного пункта. Застроенные территории находятся в южной части населенного пункта, а к северу – территории перспективного развития населенного пункта.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами и сформирована кварталами, которые соединяются с центральной частью села улично-дорожной сетью.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым существующую жилую застройку.

По всей территории населенного пункта рассредоточены иные территории, свободные от застройки.

Проектные предложения

Изменения в архитектурно-планировочном каркасе населенный пункт не претерпит. Развитие индивидуальной жилой застройки не планируется.

    - Структура землепользования

Существующее положение

Границы Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия установлены Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 66 «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения».

Площадь Аршановского сельсовета составляет 2 856 га.

В состав территори Аршановского сельсовета входят 3 населенных пункта: с. Аршаново, а.Сатыков, а. Хызыл-Салда.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельсовета, учтены в ЕГРН.

Границы функциональных зон определены с учётом 	границы муниципального образования, естественных границ природных объектов, границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами, небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

Существующий баланс территории Аршановского сельсовета по функциональному назначению приведен в таблице 2.4.4-1.

Таблица 2.4.4.-1

Существующий баланс территории

Аршановского сельсовета

| № п/п | Существующие функциональные зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь с.Аршаново, всего | 213,87 | 100,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 73,88 | 34,54 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 45,99 | 21,50 |
|  | Общественно-деловые зоны | 0,86 | 0,40 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,74 | 0,35 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 5,58 | 2,61 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 6,53 | 3,05 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 18,62 | 8,71 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 3,28 | 1,53 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 4,08 | 1,91 |
|  | Зоны специального назначения | 1,21 | 0,57 |
|  | Зона акваторий | 4,53 | 2,12 |
|  | Иные зоны | 48,57 | 22,71 |
|  | Площадь аал Хызыл-Салда, всего | 28,86 | 100,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,68 | 37,01 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,12 | 0,42 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,34 | 1,18 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 2,31 | 8,00 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 0,67 | 2,32 |
|  | Иные зоны | 14,74 | 51,07 |
|  | Площадь аал Сартыков, всего | 47,49 | 100,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,11 | 42,35 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 11,21 | 23,60 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,09 | 0,19 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,54 | 3,24 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,98 | 2,06 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 4,28 | 9,01 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 0,43 | 0,91 |
|  | Иные зоны | 8,85 | 18,64 |
|  | Площадь территории Аршановского сельсовета, всего | 29309,44 | 100,00 |
|  | Площадь населенных пунктов | 290,22 | 0,99 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 18005,56 | 61,43 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 267,50 | 0,91 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 217,80 | 0,74 |
|  | Производственная зона | 5414,44 | 18,47 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 218,19 | 0,74 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 5,16 | 0,02 |
|  | Зона лесов | 31,27 | 0,11 |
|  | Зона кладбищ | 6,26 | 0,02 |
|  | Зона акваторий | 1243,53 | 4,24 |
|  | Иные зоны | 3609,51 | 12,32 |

Проектное предложение

Границы Аршановского сельсовета не изменяются.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельсовета, остается неизменным.

Далее представлен проектный баланс территории Аршановского сельсовета по функциональному назначению (таблица 2.4.4-2).

Таблица 2.4.4-2

Проектный баланс территории

Аршановского сельсовета

| № п/п | Планируемые функциональные зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь с.Аршаново, всего | 213,87 | 100,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84,96 | 39,73 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 47,9 | 22,40 |
|  | Общественно-деловые зоны | 0,86 | 0,40 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,74 | 0,35 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 6,35 | 2,97 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 18,62 | 8,71 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 6,53 | 3,05 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 3,28 | 1,53 |
|  | Зоны рекреационного назначения | 35,88 | 16,78 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 4,23 | 1,98 |
|  | Зона акваторий | 4,52 | 2,11 |
|  | Площадь аал Хызыл-Салда, всего | 28,86 | 100,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,68 | 37,01 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,12 | 0,42 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,34 | 1,18 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 2,31 | 8,00 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 0,67 | 2,32 |
|  | Коммунально-складская зона | 0,1 | 0,35 |
|  | Зоны рекреационного назначения | 14,64 | 50,73 |
|  | Площадь аал Сартыков, всего | 47,49 | 100,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,32 | 47,00 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 11,21 | 23,60 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,09 | 0,19 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,54 | 3,24 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,98 | 2,06 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 4,28 | 9,01 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 0,43 | 0,91 |
|  | Зоны рекреационного назначения | 6,64 | 13,98 |
|  | Площадь территории Аршановского сельсовета, всего | 29309,44 | 100,000 |
|  | Площадь населенных пунктов | 290,22 | 0,99 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 15116,81 | 51,58 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 286,83 | 0,98 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 217,66 | 0,74 |
|  | Производственная зона | 8283,70 | 28,26 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 218,19 | 0,74 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 5,16 | 0,02 |
|  | Зона лесов | 31,27 | 0,11 |
|  | Зона кладбищ | 6,27 | 0,02 |
|  | Зоны специального назначения | 1,25 | 0,00 |
|  | Зона акваторий | 1243,25 | 4,24 |
|  | Иные зоны | 3608,83 | 12,31 |

    - Демографическая ситуация

По данным сайта управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва численность населения составила на 01.01.2021 г. 1618 человек.

В период с 2012 г. по 2021 г. на территории сельсовета наблюдалось сокращение численности населения, кроме 2013 и 2017 гг., когда на территории отмечался прирост численности населения (рисунок 2.4.5-1).

Рисунок 2.4.5-1 – Динамика численности населения Аршановского сельсовета за 2012-2021 гг., чел.

Таблица 2.4.5-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Аршановского сельсовета

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего по Аршановскому сельсовету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 1824 | 1863 | 1835 | 1795 | 1761 | 1785 | 1772 | 1692 | 1660 | 1618 | н.д. |
| Число родившихся, чел. | 36 | 35 | 33 | 29 | 25 | 39 | 21 | 18 | 18 | 11 |  |
| Число умерших, чел. | 27 | 23 | 15 | 27 | 25 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 |  |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 19,74 | 18,79 | 17,98 | 16,16 | 14,20 | 21,85 | 11,85 | 10,64 | 10,84 | 6,80 |  |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 14,80 | 12,35 | 8,17 | 15,04 | 14,20 | 9,52 | 10,16 | 10,64 | 8,43 | 9,89 |  |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 9 | 12 | 18 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | -5 |  |

Общий коэффициент рождаемости составил на начало 2021 года 6,8 ‰. Среднее за период с 2012 г. по 2021 г. значение коэффициента рождаемости на территории Аршановского сельсовета составило 14,88 ‰. Среднее за период с 2012 г. по 2021 г. значение коэффициента смертности составило 11,32 ‰.

Рождаемость превышала смертность во все годы, кроме 2020, когда на территории сельсовета наблюдалась естественная убыль населения (рисунок 2.4.5-2). Однако, миграционные процессы имеют отрицательную тенденцию, таким образом, для демографической ситуации для территории характерна убыль населения.

Рисунок 2.4.5-2 - Естественное движение населения в Аршановском сельсовете за 2012-2021 гг.

Таблица 2.4.5-2

Возрастная структура населения в Аршановском сельсовете

| № | Возрастные группы | 01.01.2017 г. |  | 01.01.2018г. |  | 01.01.2019г. |  | 01.01.2020г. |  | 01.01.2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к | чел. | % к | чел. | % к | чел. | % к | чел. | % к |
|  |  |  | итогу |  | итогу |  | итогу |  | итогу |  | итогу |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 293 | 16,41 | 333 | 18,79 | 340 | 20,09 | 215 | 19,58 | 362 | 22,37 |
| 1.1 | дети 0-6 лет | 119 | 6,67 | 124 | 7,00 | 120 | 7,09 | 110 | 6,63 | 138 | 7,05 |
| 1.2 | дети 7-15 лет | 174 | 9,75 | 209 | 11,79 | 220 | 13,00 | 215 | 12,95 | 224 | 12,61 |
| 2 | Трудоспособный возраст | 1196 | 67,00 | 1163 | 65,63 | 1066 | 63,00 | 1072 | 64,58 | 974 | 60,20 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 296 | 16,58 | 276 | 15,58 | 286 | 16,90 | 263 | 15,84 | 282 | 17,43 |
| 4 | Всего | 1785 | 100,00 | 1772 | 100,00 | 1692 | 100,00 | 1660 | 100,00 | 1618 | 100,00 |

Таким образом, для возрастной структуры населения на территории Аршановского сельсовета характерно незначительное сокращение доли лиц трудоспособного возраста (с 64,58 % до 60,20 %), увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста (с 19,58 % до 22,37 %) и доли лиц, старше трудоспособного возраста (с 15,84 % до 17,43 %) за последний анализируемый год.

Демографический прогноз

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Аршановского сельсовета составит около 1350 человек к 2032г., около 1058 человек к 2042 г.

Помимо этого, использованы данные Росстата «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» по регионам.

Таблица 2.4.5-3

Прогноз численности населения Аршановского сельсовета, чел.

| Наименование населенного пункта | 2021 г. | 2032 г. | 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аршановский сельсовет | 1618 | 1350 | 1058 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения муниципального образования в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Помимо этого учтено, что значение миграционного прироста будет оставаться на уровне 2020 года и тот факт, что с 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль начнет постепенно снижаться с 2028 года2.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Аршановского сельсовета представлено в таблице 2.4.5-4.

Таблица 2.4.5-4

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2022г. | 2032г. | 2042г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 22,37 | 21 | 20 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 60,20 | 58 | 56 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 17,43 | 21 | 24 |

    - Трудовой потенциал и занятость населения

Численность трудоспособного населения Аршановского сельсовета составила на начало 2021 года - 974 человека.

Следует отметить, что в поселении отсутствуют граждане трудоспособного возраста, занятые и не занятые в экономике поселения, следующих категорий: учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства; инвалиды в трудоспособном возрасте; пенсионеры в трудоспособном возрасте.

В таблице 2.4.6–1 представлена численность трудовых ресурсов на территории муниципального округа.

Уровень безработицы на 01.01.2022 составил 3,9 %, численность зарегистрированных безработных - 38 человек. Отметим, что этот показатель выше, чем на 01.01.2021, когда он составлял – 2,61 % или 28 человек.

Особо следует обратить внимание на то, что граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике поселения – 719 человек или 73,82% от всех трудовых ресурсов несмотря на то, что рядом находятся ООО «Разрез Аршановский» и ООО «УК «Разрез Майрыхский».

Таблица 2.4.6-1

Баланс трудовых ресурсов

|  |  | 01.01.2018г. |  | 01.01.2019г. |  | 01.01.2020г. |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Возрастные группы | Численность, чел | % к | Численность, чел | % к | Численность, чел | % к | Численность, чел | % к | Численность, чел | % к |
|  |  | чел. | итогу | чел. | итогу | чел. | итогу | чел. | итогу | чел. | итогу |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 1099 | 100,00 | 1171 | 100,00 | 1274 | 100,00 | 1072 | 100,00 | 974 | 100,00 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения | 326 | 29,66 | 299 | 25,53 | 279 | 21,90 | 248 | 23,13 | 255 | 26,18 |
| 3 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 773 | 70,34 | 872 | 74,47 | 995 | 78,10 | 824 | 76,87 | 719 | 73,82 |
|  | а) граждане, состоящие на учете в центре занятости населения | 21 | 1,91 | 25 | 2,13 | 18 | 1,41 | 56 | 5,22 | 12 | 1,23 |
|  | в) инвалиды в трудоспособном возрасте | 31 | 2,82 | 32 | 2,73 | 34 | 2,67 | 28 | 2,61 | 38 | 3,90 |

Таблица 2.4.6-2

Организации, занимающиеся промышленными видами деятельности

| № | Наименование | Численность кадров | Вид экономической деятельности | Мощность производства | Местоположение (адрес), телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Разрез Аршановский» | 862 | 05.10.2013 | 5 млн. т/год | 655682, Республика Хакасия, Алтайский р-он, с. Аршаново, ул. Ленина,69. тел. 8(3902) 30-55-33 |
| 2 | ООО «УК «Разрез Майрыхский» | 407 | 05.10.2013 | 5 млн. т/год | 655682, Республика Хакасия, Алтайский р-н, с/с Аршановский, Разрез Майрыхский тер, стр. 1. тел. +7 (390) 229-80-20 |

    - Экономическая база развития поселения

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 66 «Об утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения».

В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

- село Аршаново;

- аал Сартыков;

- аал Хызыл-Салда.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021 года – 1618 человек.

На территории Аршановского сельсовета расположены:

- МБДОУ детский сад «Торгаях», с. Аршаново, ул.Победы, 21;

- МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Сартыковская начальная школа - д/сад, аал Сартыков, ул. Мира, 49;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аршановская средняя школа», с. Аршаново, ул. Ленина, 75;

- Аршановская детская музыкальная школа;

- Аршановская врачебная амбулатория, с. Аршаново, ул. Ленина, 99;

- Сартыковский фельшерско-акушерский пункт;

- МБУК Аршановский СДК, с. Аршаново, ул. Ленина, д.68;

- МБУК Сартыковский СДК, аал Сартыков, ул. Мира, д.28;

- Дом борьбы;

- спортивная площадка с. Аршаново;

- спортивная площадка аал Сартыков;

- стадион, с. Аршаново, ул. Ленина, 75В;

- отделение почтовой связи с. Аршаново, ул. Ленина, 69.

- общая площадь торговых залов за 2021 год составила 266,8 м2. Всего: предприятий торговли - 8, из них:

непродовольственных магазинов – 2;

магазины со смешанным ассортиментом -.5.

Перечень стационарных объектов торговли представлен в таблице 2.4.7-1.

Таблица 2.4.7-1

Дислокация предприятий торговли Аршановского сельсовета по состоянию на 01.01.2021

| № | Наименование юридического лица и Ф.И.О. предпринимателя | Вид торгового объекта и его специализация | Торговая площадь | Форма собственности (частная, государственная, кооперативная) | Адрес, телефон объекта и режим работы | Средняя численность работников торгового объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Чаптыкова Л.П. | Магазин «Фортуна», неспециализированный со смешанным ассортиментом | 21 кв.м. | частная | с. Аршаново, ул. Ленина, 34 | 3 |
|  |  | Магазин «Для Вас», смешанный неспециализированный со смешанным ассортиментом | 30 кв.м. | частная | с. Аршаново, ул. Сунчугашева, 26 | 3 |
| 2 | ИП Корнилова И.В. | Магазин «Удача+», неспециализированный со смешанным ассортиментом | 54 кв.м. | частная | с. Аршаново, ул. Победы, 42 | 2 |
| 3 | ИП Самрин И.А. | Магазин «Хозяйственный», специализированный непродовольственный | 25 кв.м. | аренда | с. Аршаново, ул. Сунчугашева, 2а, с 10.00-16.00 | 1 |
| 4 | ИП Сазанакова Г.В. | Лоточная торговля | - | - | с. Аршаново, ул. Конгарова, 1-1, 12.00-15.00 | 1 |
| 5 | Алтайское районное потребительское общество | ТПС магазин №57, неспециализированный со смешанным ассортиментом | 64,9 кв.м. | кооперативная | с. Аршаново, ул. Сунчугашева, 2а | 4 |
|  |  | ТПС магазин №59, неспециализированный со смешанным ассортиментом | 40 кв.м. | аренда | аал Сартыков, ул. Мира, 32 | 2 |
| 6 | ИП Саражаков А.К. | Магазин «Семейный» | 15 кв.м. | частная | аал Сартыков, ул. Мира, 47-2 | 1 |
| 7 | ИП Бондарева Н.В. | Автозаправочная станция | 16,9 кв.м. | аренда | сельсовет Аршановский, территория Автозаправочная станция (АЗС), строение 1 | 3 |

    - Жилищный фонд

По данным сайта управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва общая площадь жилищного фонда по сельскому поселению составляет 31,1 тыс. м2.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 19,22 м2 на человека.

Обеспеченность жильем общей площади в среднем на одного жителя Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия несколько ниже, чем данный показатель в Сибирском Федеральном округе. Значение показателя на 31.12.2017 года составило – 23,9 м2 .

Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями.

На территории республики Хакасия отмечается высокий уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда достигает 4,1% (последние данные за 2017 год) в общем объеме жилищного фонда Республики Хакасия, в то время как по СФО данный показатель составлял 3,5%, по РФ – 2,4%.

Согласно п. 3.1.10 Постановления Правительства Республики Хакасия от 22.11.2019 года № 590 «Доступное и комфортное жилье для населения» Стратегии социально-экономического развития республики Хакасия до 2030 года ожидаются результаты, которые можно использовать и при развитии жилищного строительства на территории Аршановского поселения:

- увеличение объема жилищного строительства;

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%;

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье до 60%;

- отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологии, а также потребностям отдельных групп граждан (молодые, многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);

- увеличение средней обеспеченности жильем общей площади на человека до 26,5 м2.

Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет сноса малоценного жилищного фонда.

Проектом предполагается индивидуальное жилищное строительство.

В качестве целевого ориентира обеспеченности жильем к 2031 году взяты показатели «Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года» - 30 м2 на душу населения – средний текущий уровень обеспеченности жильем в восточно-европейских странах.

Данным проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

- 26,5 м2 на 1 человека к 2032 г.;

- 30 м2 на 1 человека к 2042 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Общая площадь жилищного фонда составит приблизительно к 2032 г. ≈ 35,78 тыс. м2.

Проектом предполагается строительство индивидуальных отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками.

    - Учреждения и предприятия обслуживания населения

      - Объекты образования

На территории Аршановского сельсовета расположены следующие объекты образования:

- МБДОУ детский сад «Торгаях», с. Аршаново, ул.Победы, 21;

- МБОУ «Сартыковская начальная школа-детский сад», аал Сартыков, ул. Мира, 49;

- МБОУ «Аршановская средняя школа», с. Аршаново, ул. Ленина, 75.

Сведения об объектах образования представлены в таблице 2.4.9.1-1.

Таблица 2.4.9.1-1

Образовательные учреждения

| № | Наименование, адрес | Проектная мощность, мест | Фактическое количество детей, посещающих ДОУ, МБОУ | Тип здания/ Материал стен | Год постройки/ площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ детский сад «Торгаях» | 100 | 98 | кирпич | 1982 | 50 |
| 2 | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Сартыковская начальная школа - д/сад | 25 | 16 | кирпич | 1990 | 40 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аршановская средняя школа», с. Аршаново, ул. Ленина, 75 | 204 | 204 | кирпич | 1977 | 100 |

      - Объекты дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Аршановская детская музыкальная школа, МБОУ ДОД Аршановская ДМШ.

Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты:
655682, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, д.69.

Таблица 2.4.9.2-1

Учреждения дополнительного образования

| № | Наименование, адрес | Вместимость (чел.) | Число учащихся, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки/ площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ ДОД Аршановская ДМШ (здание сельсовета) | 50 | 43 | н.д. | н.д. | н.д. |

      - Здравоохранение

На территории Аршановского сельсовета участковую больницу реорганизовали в Аршановскую врачебную амбулаторию. Стационарное лечение проводится на двух койках дневного стационара, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. Медицинская помощь на территории сельсовета оказывается:

- Аршановская врачебная амбулатория, с. Аршаново, ул. Ленина, 99;

- Сартыковский фельдшерско-акушерский пункт.

Таблица 2.4.9.3-1

Сведения об объектах здравоохранения

| № | Наименование (назначение), адрес | Год ввода | Мощность учреждения (посещений в смену, количество коек) | Место нахождение | Износ (в %) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аршановская врачебная амбулатория | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Сартыковский фельшерско-акушерский пункт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

      - Физическая культура и спорт

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Аршановского сельсовета, на территории располагаются:

- спортивный зал при школе – 150,4 кв.м;

- Дом борьбы;

- спортивная площадка, с. Аршаново;

- спортивная площадка, аал Сартыков.

Таблица 2.4.9.4-1

Сведения об учреждениях спорта (бассейны, плоскостные сооружения, спортивные залы общего пользования, стадионы, лыжные базы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом)

| № | Наименование, адрес | Спортивные залы общего пользования, м2 | Бассейны общего пользо-вания, м2 зеркала воды | Плоскостные сооружения, м2 | Стади-оны, м2 | Лыжные базы, объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дом борьбы | н.д. | - | - | - | - |
|  | Спортивный зал при школе | 150,4 | - |  | - | - |
|  | Спортивная площадка с. Аршаново | - | - |  | 13758 | - |
|  | Спортивная площадка аал Сартыков |  |  |  | 3000 |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион, с. Аршаново, ул. Ленина, 75В, 2024 |  |  |  | 13758 |  |
| 2 | Строительство спортивного комплекса, 2024 год, 2024 | н.д. |  |  |  |  |
| 3 | Строительство спортивного зала, аал Сартыков, 2024 | н.д. |  |  |  |  |

      - Объекты культуры

На территории сельсовета располагаются:

СДК - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аршановский сельский Дом культуры, находится по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, д. 68. Дом культуры построен в 1983 году, отдельно стоящее здание, 2 этажа и цоколь общей площадью 1158,5 кв.м.

СДК - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сартыковский сельский дом культуры, находится по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, аал. Сартыков, ул. Мира, д. 28.

Обслуживание населения с. Аршаново и а. Сартыков осуществляется на базе Аршановского поселения. Аршановская и Сартыковская сельские библиотеки не входят в состав МУК «Алтайская ЦРБ». Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Аршановская сельская библиотека» ликвидировано 19.02.2016 .

Сведения об объектах в сфере культуры представлены в таблице 2.4.9.5-1.

Таблица 2.4.9.5-1

Сведения об объектах в сфере культуры

| № | Наименование, адрес | Мощность (число мест в зритель-ном зале) | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБУК Аршановский СДК, с.Аршаново, ул. Ленина, д.68 | 300 | кирпич | 1983 | 100 |
|  | МБУК Сартыковский СДК, аал Сартыков, ул. Мира, д.28 | 100 | кирпич | 2011 | 36 |

В таблице 2.3.9-6 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры Аршановского сельсовета требованиям:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия (утв. приказом Минстроя Хакасии № 090-30-п от 07.02.2022);

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России № Р-965 от 02.08.2017;

- Постановления правительства Республики Хакасия от 09.06.2017 № 294 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Хакасия (с изменениями на 26 марта 2018 года)»;

- Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Таблица 2.4.9.5-2

Анализ обеспеченности населения услугами в областях образования,

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

| № п/п | Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется по факту | % к нормативу |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 100 детей от 0 до 7 лет | 70 | 153 | ≥ 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 95 | 640 | ≥ 100 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест на 100 детей от 5 до 18 лет | 80, из них: - мест, реализуемых на базе общеобразовательных организаций – 70; - мест, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных) – 10. | 50 | ≥ 100 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Спортивные залы общего пользования (в целом) | Ед. | 1 | 2 | ≥100 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | Ед. | 1 | 2 | ≥100 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 6 | Учреждения культуры клубного типа * | посадочные места | 200 мест на 1 тыс.человек общей численности населения | 400 | ≥100 |
| 7 | Общедоступная библиотека поселений | объект на поселение | 1 | 1 | ≥100 |
| Иные объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| 8 | Отделение почтовой связи | ед. | В сельских населенных пунктах – 1 объект на 2 тыс. человек | 1 | ≥100 |
| 9 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | кв.м на 1000 чел. | 215 | 266,8 | ≤ 100 (77%) |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | место | 2 рабочих места на 1 тыс.человек | н.д. | - |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1 тыс.человек | н.д. | - |

* здание центра культурного развития должно вмещать в себя зрительный зал, кинозал, помещения для проведения работы с детьми, для работы клубных формирований

Однако, на основании проведенного анализа можно сделать заключение, что социальная инфраструктура Аршановского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям:

- существует потребность в спортивных сооружениях, особенно в плоскостных спортивных сооружениях;

- высокая степень износа у Дома борьбы, данный объект капитального строительства нуждается в капитальном ремонте;

- на территории имеется организация дополнительного образования. Однако, она располагается на базе сельсовета. Поэтому, учитывая, что, для достижения целевого показателя национального проекта «Образование», к 2024 году требуется обеспечить дополнительным образованием 80% лиц в возрасте от 5 до 18 лет и увеличить охват до 80,9 % детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, что требует размещения на территории дополнительных организаций дополнительного образования. Это возможно сделать на базе действующих школ, как в с. Аршаново, так и в аале Сартыков;

- высокая степень износа у объектов культурно-досугового (клубного) типа на территории сельсовета.

Существует необходимость развития инфраструктуры и увеличения рабочих мест по позиции непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг - «Предприятия бытового обслуживания». В настоящее время данная позиция – представлена 0 объектов, отсутствуют предприятия общественного питания, кроме школьной столовой.

Проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия (утв. приказом Минстроя Хакасии № 090-30-п от 07.02.2022);

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России № Р-965 от 02.08.2017;

- Постановление правительства Республики Хакасия от 09.06.2017 № 294 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Хакасия (с изменениями на 26 марта 2018 года)»;

- Приказ Минспорта России от 24.02.2021 № 108 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

В таблице 2.4.9.5-3 приведен расчет потребности жителей Аршановского сельсовета в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения на расчетный срок.

Таблица 2.4.9.5-3

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2042г.)

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Сохраняемые объекты (сущ.) | Требуемая мощность | Принято проектом | Новое строите-льство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | Ед. | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед. | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | 200 мест на 1 тыс. чел., место | 400 | 211 | 400 | 0 |
| Общедоступная библиотека поселений | 1 общедоступная библиотека с детским отделением | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет | 130 | 100 | 130 | 0 |
| Общеобразовательные организации, место | 95 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 640 | 130 | 640 | 0 |
| Организации дополнительного образования, место | 80 мест на 100 детей от 5 до 18 лет | 50 | 60 | 80 | 0 |

В существующей школе в с. Аршаново проектом генерального плана предлагается разместить организации дополнительного образования, расчетной мощностью – 20 мест для достижения норматива, предусмотренного РНГП Республики Хакасия; в существующей школе в аале Сартыков разместить организации дополнительного образования, расчетной мощностью – 10 мест.

Проектом запланирована реализация следующих мероприятий по размещению объектов обслуживания населения с 2022 по 2032 гг.:

- размещение спортивного сооружения в с. Аршаново;

- размещение объекта спорта, включающего раздельно нормируемое спортивное сооружение (объект) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) в с. Аршаново, минимальной расчётной мощностью – 70 м2;

- размещение спортивного сооружения - спортивного зала в аале Сартыков 50 м2;

- реконструкция детской площадки в аале Хызыл-Салда – увеличение имеющейся.

Проектом запланирована реализация следующих мероприятий по размещению объектов обслуживания населения с 2032 по 2042 гг.:

- реконструкция объекта спорта, включающего раздельно нормируемое спортивное сооружение (объект) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) - проведение капитального ремонта и организация современного оснащения Дома борьбы;

- реконструкция объекта культурно-досугового (клубного) типа - проведение капитального ремонта и оснащение СДК современным оборудованием в с. Аршаново.

Потребность населения Аршановского сельсовета в объектах обслуживания иного значения, рекомендуемых для размещения, представлена в таблице 2.4.9.5-4.

Таблица 2.4.9.5-4

Минимальная потребность населения Аршановского сельсовета в иных объектах обслуживания населения на расчетный срок

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. человек | 7 |
| Предприятия общественного питания населения |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | 42 |

Поскольку в настоящее время демографический прогноз территории показывает отрицательные тенденции, проектом Генерального плана были учтены только те мероприятия Раздела 1, которые соответствуют текущему положению дел.

    - Транспортная инфраструктура

Территория Аршановского сельсовета входит в состав Алтайского района Республики Хакасия. Удаленность от районного центра с. Белый Яр составляет 34 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана – 52 км. Территория Аршановского сельсовета имеет достаточно выгодное географическое положение.

Автомобильный 	транспорт является основным видом пассажирского сообщения. Автобусный маршрут связывает муниципальное образование Аршановский сельсовет с районным центром и со столицей республики городом Абакан.

Услуги по пассажирским перевозкам оказывают также индивидуальные предприниматели. Основными недостатками в работе пассажирского транспорта являются отсутствие маршрутов между населенными пунктами района и недостаточное количество выполняемых рейсов.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, 	нейтрализация 	отрицательных 	климатических 	факторов и обеспечение доступности услуг социальной сферы.

      - Железнодорожный транспорт

Существующее положение

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р, а также Схемы территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №736 (ред. от 27.08.2019 № 429), на территории Аршановского сельсовета отсутствует железнодорожный транспорт.

Для пассажирских перевозок используется близлежащая ж/д станция в с. Подсинее на линии Южно-Сибирской железнодорожной магистрали – находится вне границ сельсовета, вблизи с. Подсинее, в 9 км от г. Абакан.

Также для перевозки угля от Аршановского разреза используется ж/д станция Кирба (через понтонный мост р. Абакан).

В 2016 году была построена железнодорожная ветка необщего пользования Углесборочная – Бейские Копи с дальнейшим выходом на магистральную станцию Камышта Красноярской железной дороги. Промышленная ветка построена в рамках инвестиционной программы «Создание и развитие Бейского угольного кластера в Республике Хакасии», реализуемой угледобывающими предприятиями региона. Транспортный узел состоит из промышленной железнодорожной станции «Углесборочная» (расположена за границами Аршановского сельсовета) и железнодорожной ветки длиной 16 км, которая соединила новую станцию с железнодорожной инфраструктурой.

Проектное предложение

Проектом генерального плана предусматривается развитие железнодорожного транспорта на территории Аршановского сельсовета по средства:

- строительство железнодорожной инфраструктуры от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хонык, станции Кирба, со строительством железнодорожного моста через реку Абакан;

- строительство железнодорожной станции Аршаново (южная часть Аршановского сельсовета).

Данные объекты включены в перечень инвестиционных проектов Республики Хакасия и учтены муниципальной программой комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Аршановского сельсовета Алтайского края на 2020-2030 годы» (утв. Постановлением администрации Аршановского сельсовета от 20.10.2020 № 107).

      - Воздушный транспорт

Существующее положение

Согласно Схемы территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №736 (ред. от 27.08.2019 № 429), на территории Аршановского сельсовета отсутствует воздушный транспорт.

Ближайший гражданский международный аэропорт федерального значения недалеко от города Абакан на территории Калининского сельсовета (Усть-Абаканский район).

      - Водный транспорт

Существующее положение

Согласно Схемы территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №736 (ред. от 27.08.2019 № 429), на территории Аршановского сельсовета отсутствует водный транспорт.

      - Автомобильный транспорт

Существующее положение

Согласно ответу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия от 18.04.2022 № Исх-180-1362-ДВ на территории Аршановского сельского совета Алтайского района расположены две автомобильные дороги общего пользования и межмуниципального значения (таблица 2.4.10.4-1)

Таблица 2.4.10.4-1

Автомобильные дороги общего пользования

межмуниципального значения на территории Аршановского сельского совета Алтайского района Республики Хакасия

| № п/п | Идентификационный номер * | Наименование автомобильной дороги * | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 95-ОП-МЗ-95Н-013 | Белый Яр- Аршаново-Бея | - |
| 2. | 95-ОП-МЗ-95Н-109 | Подъезд к аалу Сартыков | - |

* в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 17 ноября 2006 № 310 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Республики Хакасия».

Проектное предложение

Согласно Схемы территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №736 (ред. от 27.08.2019 № 429), на территории Аршановского сельсовета планируется реконструкция автодороги Белый Яр – Аршаново – Бея, расчетный срок 2005-2025гг.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2030 годы, утвержденной Постановлением Администрации Аршановского сельсовета 20.10.2020 № 107, предлагается:

-реконструкция подъезда к аалу Хызыл–Салда, протяженностью 0,4 км;

-реконструкция автодороги Белый Яр – Аршаново – Бея на территории МО;

-строительство автодороги от участка горных работ до проектируемой ж/д станции.

      - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной 	сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально- значимых вопросов.

Улично-дорожная сеть 	населенных пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Существующее положение

Улично-дорожная сеть села Аршаново образована центральной улицей Ленина и основными улицами - улицы Чертыгашева и Конгарова. Остальные являются второстепенными улицами в жилой застройке. По границе села проходит улица Степная, которая является продолжением автодороги межмуниципального значения Белый Яр – Аршаново - Бея. Улица обеспечивает связь населенного пункта с дорожной сетью сельсовета и района. Улицы села имеют асфальтобетонное, гравийное и грунтовое покрытия.

Остальные населенные пункты сельсовета имеют в своем составе по одной улице.

Таблица 2.4.10.5-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Аршановского сельсовета в границах населенных пунктов

| Населенный пункт | Наименование улицы | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Аршаново | Ул. Ленина | 2,76 |
| с. Аршаново | Ул. Чертыгашева | 1 |
| с. Аршаново | Ул. Конгарова | 1,3 |
| с. Аршаново | Ул. Сунчугашева | 0,53 |
| с. Аршаново | Ул. Геологическая | 0,43 |
| с. Аршаново | Ул. Абдина | 0,73 |
| с. Аршаново | Ул. Килижекова | 1,2 |
| с. Аршаново | Ул. Сахалин | 0,58 |
| с. Аршаново | Ул. Победы | 1,2 |
| с. Аршаново | Ул. Степная | 2,7 |
| с. Аршаново | Проезды | 1,58 |
| а.Сартыков | Ул. Мира | 1,2 |
| а.Сартыков | Проезды | 3 |
| а.Хызыл-Салда | Ул.Степная |  |

Проектное предложение

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2030 годы, утвержденной Постановлением Администрации Аршановского сельсовета 20.10.2020 № 107, предлагается

-реконструкция ул. Ленина, ул. Чертыгашева, ул. Конгарова в с. Аршаново с обустройством тротуаров.

      - Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

На территории Аршановского сельсовета находится не оборудованная системой закольцовки паров бензина (без объектов обслуживания) автомобильная заправочная станция по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, территория Автозаправочная станции (АЗС), строение № 1.

В с.Аршаново ведется строительство гаража специальной техники.

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на придомовых территориях. Парковочные места имеются практически у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки потребительских и строительных грузов, предусмотрено в строительных хозяйствах, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки промышленных грузов, - на территории обслуживаемых ими предприятий.

Проектное предложение

Проектом генерального плана не планируется строительство объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта.

      - Общественный пассажирский транспорт

Согласно постановлению Правительства Республики Хакасия от 10 декабря 2010 года №678 «Об утверждении Перечня межмуниципальных автобусных маршрутов, затраты на предоставление транспортных услуг по которым не могут быть компенсированы доходами перевозчика в связи с государственным регулированием тарифов и предоставлением льгот отдельным категориям граждан» (с изменениями на 17 марта 2022 года) через территорию Аршановского сельсовета проходят маршруты, указанные в таблице 2.4.10.7.-1.

Таблица 2.4.10.7-1.

Перечня межмуниципальных автобусных маршрутов, затраты на предоставление транспортных услуг по которым не могут быть компенсированы доходами перевозчика в связи с государственным регулированием тарифов и предоставлением льгот отдельным категориям граждан

| № п/п | Номер маршрута | Протяженность, км | Маршрут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 551а | 172 | д. Усть-Киндирла - с. Табат - ост. д. Будёновка - с. Бея - д. Уты - аал Койбалы - с. Куйбышево - аал Чаптыков - аал Шалгинов - с. Аршаново - аал Хызыл-Салда - ост. аал Сартыков - с. Белый Яр - г. Абакан (АВ) |
| 2 | 553 | 157 | г. Абакан (АВ) - с. Белый Яр - аал Сартыков - ост. аал Хызыл-Салда - с. Аршаново - аал Шалгинов - аал Чаптыков - с. Куйбышево - д. Уты - с. Бея - ост. д. Будёновка - с. Табат - аал Верх-Киндирла - с. Бондарево |
| 3 | 654 | 176 | г. Абакан (АВ) - с. Белый Яр - аал Сартыков - ост. аал Хызыл-Салда - с. Аршаново - аал Шалгинов - аал Чаптыков - с. Куйбышево - аал Койбалы - д. Уты - с. Бея - ост. д. Будёновка - с. Табат - аал Верх-Киндирла - с. Бондарево |

На территории муниципального образования имеются оборудованные остановки общественного транспорта – у с. Аршаново. Также имеются не оборудованные остановки на съездах с межмуниципальной дороги у аал.Сартыково и аал.Хызыл-Салда.

      - Искусственные дорожные сооружения

Согласно ответу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия от 18.04.2022 № Исх-180-1362-ДВ на территории Аршановского сельского совета Алтайского района расположены и два объекта транспортной инфраструктуры (таблица 2.4.10.8-1).

Таблица 2.4.10.8-1

Перечень объектов транспортной инфраструктуры, входящих в сферу осуществления дорожной деятельности Миртанса Хакасии на территории Аршановского сельского совета Алтайского района Республики Хакасия

| № п/п | Наименование объекта | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мост | на автодороге Белый Яр – Аршаново – Бея: км 13+027 мост ч/з Канал | длина 22.29 п.п., железнодорожные ребристые балки без диафрагмы, асфальтобетонное покрытие проезжей части |
| 2. | Мост | на автодороге Белый Яр – Аршаново – Бея: км 40+840 мост ч/з Канал | длина 24.25 п.п., плитно-ребристое пролетное строение |
| 3. | Мост | на автодороге Белый Яр – Аршаново – Бея: км 52+364 мост ч/з р.Бейка | металлические прокатные балки, деревянное покрытие |

Проектные предложения

Согласно проекту планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 22.12.202 №090-613-п, на территории Аршановского сельсовета запланировано:

- строительство железнодорожного моста через реку Абакан.

    - Инженерная инфраструктура

      - Водоснабжение

Существующее положение

Источниками водоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района являются подземные воды.

На территории Аршановского сельсовета организовано централизованное и нецентрализованное водоснабжение.

Централизованное водоснабжение размещено на территории с. Аршаново и аала Сартыков.

В населенном пункте аал Хызыл-Салда водоснабжение нецентрализованное.

Централизованное водоснабжение в с. Аршаново имеет в своем составе одну водозаборную скважину и одну водонапорную башню, подача воды осуществляется в водопроводную сеть. Системы подготовки и очистки воды отсутствуют.

Централизованное водоснабжение в аале Сартыков имеет в своем составе одну водозаборную скважину, подача воды осуществляется в водопроводную сеть. Системы подготовки и очистки воды отсутствуют.

По химическому составу вода из действующих скважин отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах Аршановского сельсовета отсутствует. Обеспечение горячей водой населения осуществляется за счет индивидуальных водонагревателей накопительного или проточного типа.

Водоснабжение населения территорий Аршановского сельсовета, не охваченных централизованными системами водоснабжения, обеспечивается от индивидуальных шахтных колодцев, бытовых скважин, поверхностных источников воды.

Проектные предложения

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.

В развитии водоснабжения населенных пунктов Аршановского сельсовета предлагается:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с сооружениями с заменой отработавших труб на полиэтиленовые со сроком службы не менее 50 лет;

- реконструкция сооружений водозабора в с. Аршаново с заменой отработавшего оборудования на современное энергоэффективное;

- строительство нового водозабора в с. Аршаново, состоящего из артезианской скважины и водонапорной башни, со строительством павильона над скважиной, определение месторасположения водозабора производится отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство новых водопроводных очистных сооружений в с. Аршаново на 245 м3/сут с системой доочистки и УФО (согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»), определение месторасположения очистных сооружений производится отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство насосной станции 2-го подъема производительностью 245 м3/сут (согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»), определение месторасположения насосной станции производится отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство водопроводных очистных сооружений в аале Сартыков, определение месторасположения очистных сооружений производится отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство новых закольцованных водопроводов из полиэтиленовых труб для подключения существующих и новых строящихся объектов на планируемых территориях, трассировка водопроводных сетей определяется отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство пожарного резервуара (емкости) для запаса воды в аале Хызыл-Салда;

- установление зон санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений;

- изготовление проектов санитарно-защитных зон на скважины.

Норма водопотребления на хозяйственно -питьевые нужды принята 160 л/сут, на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 2.4.11.1-1

Ведомость расчетных расходов на водоснабжение по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2021 г. | I очередь 2032 г. | Расчетный срок 2042 г. |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1618 | 1350 | 1058 |  |
| 2 | Норма водопотребления на хоз. питьевые нужды | л/сут на 1 чел | 160 | 160 | 160 |  |
| 3 | Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 310,7 | 259,2 | 203,1 |  |
| 4 | Неучтенные расходы воды 15% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 46,6 | 38,9 | 30,5 |  |
| 5 | Норма расхода воды на полив территории | л/сут на 1 чел. | 50 | 50 | 50 |  |
| 6 | Расход воды на полив территории | м3/сут | 80,9 | 67,5 | 52,9 |  |
| 7 | Максимальный расход воды на 1 пожар | л/с | 10 | 10 | 10 |  |
| 8 | Расход воды на пожар | м3/сут | 108,0 | 108,0 | 108,0 | В общем расходе не учитывается |
|  | Итого | м3/сут | 438,2 | 365,6 | 286,5 |  |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

      - Водоотведение

Существующее положение

В населенных пунктах Аршановского сельсовета централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, отсутствует.

Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, откачка из которых производится периодически вакуумными машинами с последующим сливом стоков на рельеф.

Проектные предложения

Проектные решения приняты с учетом требований:

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Развитие систем водоотведения направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и повышению надежности работы систем водоотведения.

В развитии систем водоотведения населенных пунктов Аршановского сельсовета предлагается:

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Аршаново с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами, определение месторасположения канализационных очистных сооружений производится специализированной организацией отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство канализационных коллекторов в с. Аршаново, используя современные материалы и технологии, трассировка канализационных сетей определяется отдельным проектом на последующих этапах.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В остальных населенных пунктах планируется сохранение существующей схемы отведения бытовых стоков индивидуальными выпусками в герметичные выгребные ямы с последующим вывозом на КОС крупных населенных пунктов или компактные биологические очистные установки (септики). Не герметичные приемники бытовых стоков предлагается реконструировать.

Норма водоотведения принята 160 л/сут на человека согласно местным нормативам градостроительного проектирования, СП 32.13330.2018 и СП 31.13330.2012. Ниже в таблице приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Таблица 2.4.11.2-1

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2021 г. | I очередь 2032 г. | Расчетный срок 2042 г. |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1618 | 1350 | 1058 |  |
| 2 | Норма водоотведения | л/сут на 1 чел | 160 | 160 | 160 |  |
| 3 | Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 310,7 | 259,2 | 203,1 |  |
| 4 | Неучтенные расходы воды 15% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 46,6 | 38,9 | 30,5 |  |
|  | Итого | м3/сут | 357,3 | 298,1 | 233,6 |  |

Дождевая канализация

Согласно «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2020-2025 годы и на период до 2030 года»), на территории с. Аршаново до 2026 г. планируется:

- новое строительство сетей дождевой канализации;

- новые очистные сооружения дождевой канализации (ДОС) на 30 л/с;

- проектирование и согласование (получение разрешений и прокладка) нового выпуска очищенных сточных и дождевых вод.

Для организованного отвода дождевых и талых вод с застроенной территории аала Хызыл-Салда и аала Сартыков Аршановского сельсовета в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 настоящим Генеральным планом предлагается благоустройство территории с организацией сетей открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, расположенных вдоль дорог и в районах с малоэтажной застройкой. При этом пересечение открытых систем водоотведения с автодорогами предлагается решить устройством трубчатых переездов.

Поступление поверхностных стоков в проектируемые водоотводные сети необходимо решить планировкой рельефа.

Отвод поверхностных стоков с незагрязненных территорий жилой и общественно-деловой застройки возможен на рельеф.

Отвод поверхностных стоков с загрязненных производственных территорий необходимо выполнить в приемные герметичные резервуары для первичного отстаивания с последующим вывозом в согласованные места или предусмотреть локальные очистные сооружения ливневых стоков.

Трассировку сетей отвода поверхностного стока необходимо решить на следующих этапах проектирования.

      - Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованная система теплоснабжения организована только на части территории с. Аршаново.

К централизованной системе теплоснабжения, состоящей из котельной и тепловых сетей, подключены школа, детский сад, здания администрации и СДК.

Теплоснабжение зданий, не подключённых к котельной, а также здания индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов на твердом топливе.

Источником теплоснабжения в с. Аршаново является угольная котельная, в которой установлены четыре котла марки КВр, а также вспомогательное оборудование. Установленная тепловая мощность котельной 3,2 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,706 Гкал/ч. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь марки ДР. Закупка угля осуществляется преимущественно на разрезе «Аршановский», доставка угля производится автотранспортом разреза.

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, вид прокладки- подземная в лотках.

Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется в период отопительного сезона, температурный график режима отпуска теплоносителя 95/70. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденным и согласованным температурным графиком.

Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд подключенных к ней потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

На остальной территории Аршановского сельсовета отопление зданий и сооружений осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии. Население пользуется печным отоплением, работающем на твердом топливе.

Проектные предложения

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения в области теплоснабжения установлено, что оборудование существующей котельной в с. Аршаново и распределительные теплопроводы периодически ремонтируются и находятся в работоспособном состоянии.

В соответствии с действующей градостроительной документацией существенный прирост нагрузок на существующие источники теплоснабжения не планируется.

Настоящим проектом во всех населенных пунктах сохраняются существующие схемы теплоснабжения.

В развитии теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок предлагается:

- реконструкция существующей котельной, предусматривающая установку системы водоподготовки теплоносителя, а также замену существующего теплоэнергетического оборудования на современное;

- реконструкция распределительных теплопроводов с заменой отработавших трубопроводов на новые с применением энергоэффективной теплоизоляции;

- строительство новых распределительных теплопроводов с применением энергоэффективной теплоизоляции, трассировка трубопроводов определяется отдельным проектом на последующих этапах;

- строительство новых источников теплоснабжения (модульных котельных) для отопления проектируемых объектов.

Укрупненные нагрузки на теплоснабжение для планируемых индивидуальных источников теплоснабжения должны быть определены на следующих этапах проектирования.

      - Электроснабжение

Существующее положение

Производство, распределение, передача электроэнергии потребителям Аршановского сельсовета осуществляется электрическими сетями ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия, жилые дома, общественные здания, производственные, коммунально-складские объекты, объекты сельскохозяйственного производства, а также наружное освещение территории.

Опорным центром питания Аршановского сельсовета является ПС 35/10кВ "Аршаново", расположенная в 1,5 км от с. Аршаново.

Энергоснабжение всех населённых пунктов и предприятий сельсовета осуществляется по линиям 10 кВ, через ТП-10/0,4 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Аршановского сельсовета удовлетворительное.

Проектные предложения

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах действующей градостроительной документации.

В развитии электроснабжения Аршановского сельсовета предусматривается:

- реконструкция изношенных объектов системы централизованной системы электроснабжения;

- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом;

- прокладка новых сетей электроснабжения, 0,4 для подключения планируемых объектов в соответствии с генеральным планом;

- увеличение нагрузки ПС «Аршаново» на 0,03 МВт в связи с жилищным строительством (согласно Cхеме территориального планирования муниципального образования Алтайский район Республики Хакасия (утв. 12.09.2012));

- реконструкция ВЛ 35 кВ Т-57 «Аршаново-Кирба» (согласно соглашению о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц между ПАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» и ООО «Разрез Аршановский», что отражено в Протоколе №7 заседания Комиссии по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района Республики Хакасия от 29.04.2022).

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования. Минимально допустимый уровень потребления электрической энергии на территории поселков и сельских поселений (с электроплитами) 1350 кВтч/год на 1 человека. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

Ниже в таблице приведены расчетные величины электрических нагрузок по укрупненным показателям.

Таблица 2.4.11.4-1

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2021 г. | I очередь 2032 г. | Расчет-ный срок 2042 г. |  |
|  | Численность населения | Чел. | 1618 | 1350 | 1058 |  |
|  | Удельное электропотребление | кВтч/год на 1 чел | 1350 | 1350 | 1350 |  |
|  | Использование часового максимума электрических нагрузок | ч/год | 4400 | 4400 | 4400 |  |
|  | Электропотребление | млн.кВт*ч/год | 2,18 | 1,82 | 1,43 |  |
|  | Нагрузка на электросети | кВт | 496 | 414 | 325 |  |

      - Связь

Существующее положение

Территория Аршановского сельсовета обеспечена следующим спектром услуг связи: почта, телевидение, телефонная связь, сотовая связь, сети интернета.

Телекоммуникационное пространство обеспечивается центральным телевидением и телевидением, предоставляемым компанией «Ростелеком».

Услуги телефонии предоставляются сотовыми телефонными компаниями.

В с. Аршаново располагается цифровая телефонная станция.

Население приобретает также спутниковые антенны для увеличения количества принимаемых каналов и для повышения качества вещания.

В сельсовете функционирует одно почтовое отделение связи, расположенное в с. Аршаново.

Проектные предложения

Планирование основных мероприятий по развитию систем связи основано на материалах действующей градостроительной документации, а также публичной информации, предоставляемой эксплуатирующими организациями.

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и сооружений связи.

Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.

В перспективе планируется увеличения зоны охвата населения услугами связи (сотовая связь, ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.).

      - Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в Аршановском сельсовете централизованная система газоснабжения отсутствует.

Газоснабжение населения осуществляется путем установки газовых баллонов с газовыми плитами в частных домовладениях.

Потребители обеспечиваются сжиженным газом. Сжиженный газ (пропан-бутан) доставляется потребителям автотранспортом в баллонах.

Проектные предложения

Мероприятия по развитию систем газоснабжения настоящим генеральным планом не предусматриваются.

      - Трубопроводный транспорт

Существующее положение

В настоящее время в Аршановском сельсовете система трубопроводного транспорта отсутствует.

Проектные предложения

Мероприятия по развитию систем трубопроводного транспорта настоящим Генеральным планом не предусматриваются.

      - Инженерная защита от опасных геологических процессов

Существующее положение

На территории Аршановского сельсовета расположены гидротехнические сооружения (защитные дамбы, плотины) для защиты от затопления.

Проектные предложения

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского района планируется произвести реконструкцию существующей дамбы на р. Абакан вблизи с. Аршаново.

Настоящим генеральным планом строительство новых защитных дамб не предусматривается.

Для нормального функционирования существующих дамб ежегодно требуется производить комплекс инженерно-технических мероприятий по восстановлению и укреплению существующих гидротехнических сооружений (дамб, каналов, заградительных валов), а также по устранению причин подъема уровней воды.

    - Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, учтены в ЕГРН и представлены в таблице 2.4.12-1.

Таблица 2.4.12-1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

| № п /п | Наименование объекта археологического наследия | Категория охраны | Текстовое описание местоположения объекта | Наличие утвержденных границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могильник Изыхские Копи I-10 | Федерального значения | Пос. Изыхские Копи, в 2 км к югу. | Не утверждены |
| 2 | Могильник Изыхские Копи I-15 | Федерального значения | Пос. Изыхские Копи, в 2 км к западу. | Не утверждены |
| 3 | Могильник «Изыхский Чаа-Тас» | Федерального значения | С. Сартыков, в 5 км к северо-востоку от на пологом северо -восточном склоне одной из вершин горы Изых. | Не утверждены |
| 4 | Курганная группа Сартыков – 1 | Федерального значения | Аал Сартыков, в 0,6 км к северу. | Не утверждены |
| 5 | Курганная группа Сартыков – 2 | Федерального значения | А. Сартыков, в 0,6 км к северо- востоку. | Не утверждены |
| 6 | Курганная группа Сартыков – 3 | Федерального значения | А. Сартыков, северо-западная окраина улуса, в 2 км от автотрассы Белый Яр-Аршанов. | Не утверждены |
| 7 | Курганная группа Сартыков – 4 | Федерального значения | А. Сартыков, восточная окраина улуса. | Не утверждены |
| 8 | Курган Сартыков-5 | Федерального значения | А. Сартыков, в 0,6 км к юго-востоку. | Не утверждены |
| 9 | Курганная группа Сартыков – 6 | Федерального значения | А. Сартыков, в 0,75 км к юго- востоку. | Не утверждены |
| 10 | Курганная группа Сартыков – 7 | Федерального значения | А. Сартыков, в 0,55 км к северу. | Не утверждены |
| 11 | Курганная группа Сартыков – 8 | Федерального значения | А. Сартыков, остров, в 0,3 км к западу. | Не утверждены |
| 12 | Могильник | Федерального значения | С. Сартыков в 2 км к юго-западу, у протоки р. Абакан. | Не утверждены |
| 13 | Могильник | Федерального значения | С. Сартыков в 2,5 км к юго-западу, у протоки р. Абакан вдоль проселочной дороги в с.Аршаново. | Не утверждены |
| 14 | Могильник | Федерального значения | С. Сартыково в 5,5 км к юго-западу, вокруг кошары. | Не утверждены |
| 15 | Могильник | Федерального значения | С. Килижеков, в 2 км к северо- востоку. | Не утверждены |
| 16 | Могильник | Федерального значения | С. Килижеков, в 1,5 км к северо- востоку. | Не утверждены |
| 17 | Могильник | Федерального значения | С. Килижеков, в 0,5 км к востоку- северо-востоку. | Не утверждены |
| 18 | Могильник | Федерального значения | Между с. Аршаново и Килижеков. | Не утверждены |
| 19 | Могильник | Федерального значения | У. Аршанов, в 1,5 км к юго-западу. | Не утверждены |
| 20 | Могильник | Федерального значения | У. Аршанов, на южной окраине. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 82 |
| 21 | Могильник | Федерального значения | У. Аршанов, в 1 км к югу - юго-западу | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 82 |
| 22 | Могильник | Федерального значения | У. Аршанов, в 2 км к юго-востоку. | Не утверждены |
| 23 | Неолитическое местонахождение | Федерального значения | С. Аршаново в 2 км к западу, на дюнах. | Не утверждены |
| 24 | Све Ызых Таг. | Выявленный | Расположена в северо-западной части Ызыхского горного массива, на правом берегу реки Абакан, в 4 км к северо-северо-востоку от улуса Сартыков и в 7 км к юго-юго-западу от поселка Изыхские копи. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 25 | Курганный могильник Изых 1 | Выявленный | П. Изыхские копи в 4 км. к юго-западу. | Не утверждены |
| 26 | «Курганный могильник Сартыков – 13» | Выявленный | Алтайский район, в 2 км к юго- западу от западной окраины аала Сартыков, направом берегу протоки р. Абакан | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 27 | «Могильник Сартыков 9» | Выявленный | РХ, Алтайский район, в 1,5 км к югу от аала Сартыков, в 165 м к северо- западу от поворота автодороги к аалу Сартыков от автотрассы Аршаново-Белый Яр. |  |
| 28 | «Могильник Сартыков 10» | Выявленный | РХ, Алтайский район, в 1,6 км к юго-юго-востоку от аала Сартыков, в 25 м к северу от автотрассы Аршаново-Белый Яр. |  |
| 29 | «Могильник Сартыков 11» | Выявленный | РХ, Алтайский район, в 1,6 км к юго-юго-востоку от аала Сартыков, в 120 м к северо-западу от автотрассы Аршаново-Белый Яр. |  |
| 30 | Поселение Сартыков-15 | Выявленный | Алтайский район, в 2,6 км к юго- западу от аалаСартыков, на Шоевском острове, на левом берегу старицы р. Абакан. | Приказ Госохранинспекции от 04.10.2021 № 233 |
| 31 | Могильник Сартыков -16 | Выявленный | Алтайский район, в 2,5 км к юго- западу от аалаСартыков, на Шоевском острове, на левом берегу старицы р. Абакан, в 50 м к востоку от неё. | Приказ Госохранинспекции от 04.10.2021 № 233 |
| 32 | «Котожековский чаатас» | Выявленный | Алтайский район, в 3 км к востоко- юго-востоку от аала Хызыл Салда и в 5,7 км к востоку от села Аршаново, на высокой террасе ручья вытекающего из оз. Турпанье (хак.Чаласкöль) к руслу реки Абакан | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 33 | «Курганный могильник Котожеков-1» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 1,8 км к юго-западу от быв.улуса Котожеков, в 3,8 км к югу от аала Хызыл Салда, в 4,1 км к югу от аала Сартыков | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 34 | «Могильник Котожеков-2» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 1,5 км к югу от быв.улуса Котожеков, в 3 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,2 км к югу от аала Сартыков | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 35 | «Курганный могильник Котожеков-3» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 1,7 км к югу от быв.улуса Котожеков, в 3,2 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,3 км к югу от аала Сартыков | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 36 | «Могильник Котожеков-4» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 1,75 км к юго-юго-востоку от быв.улуса Котожеков, в 3,3 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,3 км к югу от аала Сартыков | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 № 103 |
| 37 | «Могильник Котожеков-5» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 1,6 км к юго-востоку от быв.улуса Котожеков, в 3,3 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,1 км к югу от аала Сартыков | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 № 103 |
| 38 | Могильник Турпанье- 1 | Выявленный | Алтайский район, расположен на дюнах близ восточного берега озера Турпанье, в 2,4 км к юго-востоку от быв.улуса Котожеков, в 3,9 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,9 км к югу от аала Сартыков. | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 39 | Поселение Котожеков-6 | Выявленный | Алтайский район, расположен в 1,8 км к юго-востоку от быв.улуса Котожеков, в 3,3 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,5 км к югу от аала Сартыков | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 40 | Поселение Котожеков-7 | Выявленный | Алтайский район, расположен в 2 км к юго-востоку от быв.улуса Котожеков, в 3,4 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,6 км к югу от аала Сартыков. | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 41 | Могильник Котожеков-8 | Выявленный | Алтайский район, расположен в 2,7 км к юго-востоку от быв.улуса Котожеков, в 4,4 км к юго-востоку от аала Хызыл Салда, в 5,4 км к югу от аала Сартыков. | Приказ Госохранинспекции от 18.03.2019 №103 |
| 42 | Могильник Аршанов 1 (2 – кургана). | Выявленный | В 1 км к северо-востоку от с.Аршаново. В 110 м к северо-востоку от километрового указателя «17/54», с правой стороны автотрассы с. Белый Яр – Аршаново. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 43 | Могильник Аршанов 2 (2 – кургана). | Выявленный | В 1,5 км к северо-востоку от с. Аршаново. Между километровых отметок дорожных указателей «16/55» и «17/54», с правой стороны |  |
| 44 | Могильник Аршанов 3 (2 – кургана). | Выявленный | В 3,2 км к северо-северо-востоку от с. Аршаново, в 5,4 км к юго-западу от а. Сартыков. С правой стороны автотрассы с. Белый Яр – Аршаново. В 0,5 км от деревенского кладбища. |  |
| 45 | Могильник Аршанов 4 (7 – курганов). | Выявленный | В 3,6 км к северо-северо-востоку от с. Аршаново, в 5 км к юго-западу от а. Сартыков. С правой стороны автотрассы с. Белый Яр – Аршаново. |  |
| 46 | Курганный могильник Аршаново – 5. | Выявленный | С. Аршаново в 1,3 км к юго-востоку, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 47 | Курганный могильник Аршаново – 6. | Выявленный | С. Аршаново в 1,7 км к югу, на краю обрывистой надпойменной террасы старого русла реки Абакан. |  |
| 48 | Курганный могильник Аршаново – 7. | Выявленный | С. Аршаново в 2,1 км к югу, на краю обрывистой надпойменной террасы старого русла реки Абакан. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 49 | Одиночный курган Аршаново – 8. | Выявленный | С. Аршаново в 2,2 км к югу, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 50 | Курганный могильник Аршаново 9 | Выявленный | С. Аршаново в 2,9 км к юго-западу | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 51 | Курганный могильник Аршаново 10 | Выявленный | С. Аршаново в 1,4 км юго-западу | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 52 | Курганный могильник Аршаново 11 | Выявленный | С. Аршаново в 3,8 км к югу | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 53 | Одиночный курган Аршаново 12 | Выявленный | С. Аршаново в 1,4 км к северо- северо-востоку, в 160 м к северо- западу по перпендикуляру от дамбы, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан, в 60 м к северо- востоку от края террасы. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 54 | Одиночный курган Аршаново 13 | Выявленный | С. Аршаново, в 1,4 км к северо- востоку, в 5 м к югу от дамбы, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан, в 90 м к востоку от края террасы. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 55 | Одиночный курган Аршаново 14 | Выявленный | С. Аршаново в 1,54 км к северо- востоку, в 186 м к юго-западу по перпендикуляру от дамбы, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан, в 407 м к северо- востоку от края террасы и в 460 м по перпендикуляру от автотрассы Абакан – Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 56 | Курганный могильник Аршаново 15 | Выявленный | С. Аршаново в 1,3 км к северо- востоку, в 290 м к юго-западу по перпендикуляру от дамбы, на на надпойменной террасе старого русла реки Абакан, в 230 м к северо-востоку от края террасы и в 510 м по перпендикуляру от автотрассы Абакан – Аршаново. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 57 | Курганный могильник Аршаново 16 | Выявленный | С. Аршаново, 1,35 км к северо- востоку, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан, в 50 м к северо-востоку от края террасы и в 72 м по перпендикуляру от автотрассы Абакан – Аршаново. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 58 | Курганный могильник Аршаново 17 | Выявленный | Расположен в 1,5 км к северо- востоку от с. Аршаново, на надпойменной террасе старого русла реки Абакан, в 60 м к северо-западу от края террасы и в 30 м по перпендикуляру от автотрассы Абакан – Аршаново. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 59 | «Курганный могильник Аршаново 18» | Выявленный | РХ, Алтайский район, в 1,2 км к северо-востоку от села Аршаново, на степном возвышении, в 90 м по перпендикуляру от автотрассы Белый Яр-Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 60 | «Курганный могильник Аршаново 19» | Выявленный | РХ, Алтайский район, в 2 км к северо-востоку от села Аршаново, к югу от обводной дамбы села Аршаново, на степном возвышении, в 220 м по перпендикуляру от автотрассы Белый Яр-Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 61 | «Курганный могильник Аршаново 20» | Выявленный | РХ, Алтайский район, в 2,7 км к северо-востоку от села Аршаново, с северной стороны от кладбища села Аршаново, на степном возвышении. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |
| 62 | «Могильник Аршаново 21» | Выявленный | Алтайский район,в 0,95 км к востоко-юго-востоку от с. Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 63 | «Могильник Аршаново 23» | Выявленный | Бейский район, в 3 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, к северу от автотрассы Аршаново – Шалгиново, на краю надпойменной террасы старицы реки Абакан, в 0,4 км к юго-востоку от его берега | Приказ Госохранинспекции от 21.11.2018 №107 |
| 64 | «Курганный могильник Аршаново 49» | Выявленный | расположен в 2,86 км к югу - юго- западу от окраины с. Аршаново, в 2,28 км к юго-востоку от берега реки Абакан, на границе Алтайского и Бейского района Республики Хакасия. Памятник размещен в центральной части вытянутого с запада на восток небольшого степного возвышения | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 65 | «Могильник Аршаново 50» | Выявленный | расположен в 2,7 км к югу - юго- западу от окраины с. Аршаново, в 3 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на степной обширной равнинной площадке, на северной окраине древней надпойменной террасы | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 66 | «Курганный могильник Аршаново 51» | Выявленный | расположен в 2,6 км к югу - юго- западу от окраины с. Аршаново, в 3,1 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на небольшом степном возвышении, окруженном древней старицей. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 67 | «Курганный могильник Аршаново 52» | Выявленный | расположен в 2,39 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 3 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на вытянутом с юго-запада на северо- восток степном возвышении, а также на прилегающих небольших возвышениях. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 68 | «Курганный могильник Аршаново 53» | Выявленный | расположен в 2,16 км к югу – юго- западу от окраины с. Аршаново, в 2,4 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе размещен на северном краю обширного степного возвышения, на высоком берегу древней старицы | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 69 | «Курганный могильник Аршаново 54» | Выявленный | расположен в 1,6 км к югу от окраины с. Аршаново, в 2,4 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в южной части обширного расчлененного степном возвышении. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 70 | «Курганный могильник Аршаново 55» | Выявленный | расположен в 1,77 км к югу – юго- западу от окраины с. Аршаново, в 2,3 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на юго-западном краю обширного расчлененного степном возвышении, на высоком берегу древней старицы | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 71 | «Поселение Аршаново 58» | Выявленный | расположено в 2,2 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 1,4 км к юго-востоку от его берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия (Рис.9,10,1518,1520). Памятник размещен в северо-западной части обширного степного возвышения, являющегося надпойменной террасой реки Абакан, в 260 м к северо-востоку от кошары. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 72 | «Могила Аршаново 59» | Выявленный | расположена в 1,95 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 0,96 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в центральной части обширного степного возвышения. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 73 | «Поселение Аршаново 60» | Выявленный | расположен в 1,7 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 0,9 км к юго-востоку от его берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в северной части по центру обширного степного возвышения, являющегося надпойменной террасой реки Абакан, по обе стороны автотрассы Аршаново – Шалгиново | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 74 | «Одиночный курган Аршаново 61» | Выявленный | расположен в 1,5 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 1 км к юго- востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в западной части обширного степного возвышения. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 75 | «Одиночный курган Аршаново 62» | Выявленный | расположен в 1,27 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 1 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в западной части обширного степного возвышения. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 76 | «Курганный могильник Аршаново 63» | Выявленный | расположен в 1,81 км к юго-западу от окраины с.Аршаново, в 1, км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на восточном краю обширного степного возвышения, на высоком берегу древней станицы. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 77 | «Курганный могильник Аршаново 64» | Выявленный | расположен в 0,32 км к юго-западу от окраины с. Аршаново, в 1,1 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на южном краю удлиненного степного возвышения, на высоком берегу древней старицы. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 78 | «Одиночный курган Аршаново 65» | Выявленный | расположен в 0,47 км к югу от окраины с. Аршаново, в 1,5 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в центральной части обширного расчлененного степного возвышения. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 79 | «Курганный могильник Аршаново 66» | Выявленный | расположен в 0,32 км к югу от окраины с. Аршаново, в 1,3 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен в северной части обширного расчлененного степного возвышения. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 80 | «Одиночный курган Аршаново 67» | Выявленный | расположен в 0,6 км к югу от окраины с. Аршаново, в 1,7 км к юго-востоку от берега реки Абакан, в Алтайском районе Республики Хакасия. Памятник размещен на юго-восточном краю обширного расчлененного степного возвышения, на высоком берегу старицы. | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 81 | Курганный могильник Хызыл Салда 1 | Выявленный | С. Аршаново в 5,7 км к востоку, в 2,9 км к востоку - юго-востоку от аала Хызыл Салда, на возвышенной приподошвенной полке западного склона горного массива отходящего к юго-востоку от горы Изых, в 0,1 км к западу от современного кладбища и в 2,1 км от автотрассы Белый Яр – Аршаново. |  |
| 82 | Одиночный курган Хызыл Салда 2 | Выявленный | с. Аршаново, в 5,9 км к востоку, в 2,3 км к востоку - юго-востоку от аала Хызыл Салда, на возвышенной приподошвенной полке западного склона горного массива отходящего к юго-востоку от горы Изых, в 2,5 км от автотрассы Белый Яр – Аршаново. |  |
| 83 | Одиночная стела Хызыл Салда 3 | Выявленный | С. Аршаново, в 8,7 км к востоку- юго-востоку и в 6,6 км к юго- востоку от аала Хызыл Салда, на возвышенной приподошвенной полке западного склона горного |  |
| 84 | «Курганный могильник Хызыл Салда – 1» | Выявленный | Алтайский район, в 1,8 км к северо- востоку от аала Хызыл Салда и в 3 км к юго-западу от западной окраины аала Сартыков, на левом берегу ручья вытекающего из оз.Турпанье (хак.Чаласкöль) | Приказ Госохранинспекции от 29.05.2019 № 83 |
| 85 | «Могильник Хызыл Салда 4» | Выявленный | Алтайский район, в 0,75 км к востоко-юго-востоку от аала Хызыл- Салда | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 86 | «Поселение Хызыл Салда 5» | Выявленный | Алтайский район, в 0,94 км к юго- западу от аала Хызыл-Салда | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 87 | «Одиночный курган Хызыл Салда 6» | Выявленный | Алтайский район,в 2 км к юго- западу от аала Хызыл-Салда | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 88 | «Одиночный курган Хызыл Салда 7» | Выявленный | Алтайский район, в 1,7 км к юго- запад у от аала Хызыл-Салда и в 2,4 км к востоко-северо-востоку от с. Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 89 | «Поселение Хызыл Салда 8» | Выявленный | Алтайский район, в 1,6 км к юго- юго-западу от аала Хызыл-Салда и в 3,3 км к востоку от с. Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 90 | «Поселение Хызыл Салда 9» | Выявленный | Алтайский район,в 2 км к юго-юго- западу от аала Хызыл-Салда и в 2,8 км к востоку от с. Аршаново | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 91 | «Курганный могильник Хызыл Салда 10» | Выявленный | Алтайский район,в 2,4 км к юго- востоку от аала Хызыл-Салда | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 92 | «Поселение Хызыл Салда 13» | Выявленный | Алтайский район,в 1,3 км к юго- юго-восток у от аала Хызыл-Салда | Приказ Госохранинспекции от 11.12.2017 № 68 |
| 93 | Одиночный курган Хызыл-Салда 14 | Выявленный | Алтайский район, с. Аршаново в 4,1 км к северо- востоку, в 0,5 км к северу от аалаХызыл-Салда в 0,7 км на восток-северо-восток от кладбища | Приказ Госохранинспекции от 31.01.2019 № 15 |
| 94 | Одиночный курган Хызыл-Салда 15 | Выявленный | Алтайский район, с. Аршаново в 4 км к северо- востоку. В 0,7 км к северо- северо-западу от аалаХызыл- Салда в 0,55 км на восток- северо-восток от кладбища. | Приказ Госохранинспекции от 31.01.2019 № 15 |
| 95 | Одиночный курган Хызыл-Салда 16 | Выявленный | Алтайский район, с. Аршаново в 4,1 км к северо- востоку. В 0,7 км к северо- северо-западу от аалаХызыл- Салда в 0,7 км на северо- восток от кладбища. | Приказ Госохранинспекции от 31.01.2019 № 15 |
| 96 | Одиночный курган Хызыл-Салда 17 | Выявленный | Алтайский район, с.Аршаново в 4,3 км к северо- востоку. В 0,85 км к северу от аалаХызыл-Салда в 0,9 км на северо-восток от кладбища. | Приказ Госохранинспекции от 31.01.2019 № 15 |
| 97 | «Поселение Кирба- Столбовое – 2» | Выявленный | Алтайский районв 8 км к северо- северо-востоку от с. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 23.10.2017 № 51 |
| 98 | «Курганный могильник Кирба- Столбовое – 3» | Выявленный | Алтайский район в 8 км к северо- северо-востоку от с. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 23.10.2017 № 51 |
| 99 | «Курганный могильник Кирба- Столбовое – 4» | Выявленный | Алтайский район в 8 км к северо- северо-востоку от с. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 23.10.2017 № 51 |
| 100 | «Стоянка Кирба- Майрыхколь – 1» | Выявленный | Алтайский район в 9,5 км к северу от с. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 23.10.2017 № 51 |
| 101 | «Стоянка Кирба- Орасттай – 1» | Выявленный | Алтайский район в 10 км к северо- северо-востоку от с. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 23.10.2017 № 51 |
| 102 | «Стоянка Кирба- Орасттай – 2» | Выявленный | Алтайский район в 9,5 км к северо- северо-востоку от с. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 23.10.2017 № 51 |
| 103 | «Стоянка Кирба- Харыхколь – 1» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 6,5 км к северо-северо-востоку д. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 14.09.2017 № 39 |
| 104 | «Курганный могильник Кирба- Харыхколь – 2» | Выявленный | Алтайский район, расположен в 6,5 км к северо-востоку д. Кирба Бейского района | Приказ Госохранинспекции от 14.09.2017 № 39 |
| 105 | Курган Тигей | Выявленный | В 5,5 км к северо-западу от с.Краснополье. На одноименной возвышенности в 2,5 км к западу от автотрассы Белый Яр – Краснополье. | Приказ Госохранинспекции от 03.09.2018 № 83 |

    - Санитарная очистка

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя организацию сбора и временного хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства и потребления.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2021) к вопросам местного значения муниципального округа относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

      - Нахождение источников образования отходов

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их филиалов и производственных площадок, являющихся источниками образования отходов производства согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Хакасия, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 21.12.2020 № 010-1948-пр (далее – Территориальная схема обращения с отходами) приведен в таблице 2.4.13.1-1.

Таблица 2.4.13.1-1

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их филиалов и производственных площадок, являющихся источниками образования отходов

| № п/п | Территория, здание, стр., сооружение и т.п. предприятия | Юридический адрес | Фактический адрес | МО | ОКТМО | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Разрез Аршановский | с. Аршаново, ул. Ленина, 69 | с. Аршаново, ул. Ленина, 69 | Аршановский с/с | 95605405101 | 1901104455 |
|  | ООО Гортехмаш | г. Абакан, ул. Чехова, 122А, стр. 1, пом. 5Н | с. Аршаново, 7,5 км северо-восточнее с. Аршаново | Аршановский с/с | 95701000001 | 1901124998 |
|  | МБОУ Аршановская СШ | с. Аршаново, ул. Ленина, 75 | с. Аршаново, ул. Ленина, 75 | Аршановский с/с | 95605405101 | 1904003399 |

      - Количество образующихся отходов

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами на 1 проживающего человека:

- в многоквартирных домах приходится 30,64 кг/месяц (0,146 м³/месяц);

- в индивидуальных жилых домах – 45,81 кг/месяц (0,153 м³/месяц).

Сведения о ежегодном образовании ТКО, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности, а также по источникам образования отходов (населенным пунктам) в соответствии с делением на территориальные зоны на территории Аршановского сельсовета приведены в таблице 2.4.13.2-1.

Таблица 2.4.13.2-1

Сведения о ежегодном образовании ТКО, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности, а также по источникам образования отходов (населенным пунктам) в соответствии с делением на территориальные зоны на территории Аршановского сельсовета

| № п/п | Территория, МО, населенный пункт |  | ИТОГО: | МКД* | ИЖС* | Норматив образования отходов |  |  |  | Нормативное образование ТКО, т/год |  | Всего, т/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3/чел. |  | т/чел. |  | IV КО (3111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая КГО) | V КО (3111002215 отходы из жилищ КГО) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для МКД | для ИЖС | для МКД | для ИЖС |  |  |  |  |
|  | Аршановский с/с | с. Аршаново | 1720 | 1069 | 651 | 1,752 | 1,836 | 0,36768 | 0,54972 | 713,37 | 37,55 | 750,92 | 3068,12 |
|  |  | аал Сартыков | 263 | 185 | 78 | 1,752 | 1,836 | 0,36768 | 0,54972 | 105,35 | 5,54 | 110,90 | 467,33 |
|  |  | аал Хызыл-Салда | 29 | 0 | 29 | 1,752 | 1,836 | 0,36768 | 0,54972 | 15,14 | 0,80 | 15,94 | 53,24 |

*По данным Муниципальных образований по состоянию на 01.07.2019.

      - Места накопления отходов

Существующие объекты обращения с отходами

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами в настоящее время на территории Аршановского сельсовета существует один объект размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), включенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

Реестр действующих объектов по размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Аршановского сельсовета, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, приведен в таблице 2.4.13.3-1.

В настоящее время в Аршановском сельсовете действует система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- металлические, объемом 0,75; 1,1; 1,25 куб. м;

- контейнеры-бункеры, объемом 8 куб. м.

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор в соответствии с заключенными договорами.

Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Аршановского сельсовета приведены в таблице 2.4.13.3-2.

Таблица 2.4.13.3-1

Реестр действующих объектов по размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Аршановского сельсовета, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

| № объекта | Наименование ОРО | Эксплуатирующая организация | Приказ | Лицензия на осуществление деятельности | Сведения о наличии согласованной в установленном порядке санитарно-защитной зоне | Сведения о наличии государственной экологической экспертизы проектной документации | Проектная мощность, т | Остаточная мощность, т | Площадь, га | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные объекты размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19-00031-Х-00168-070416 | Внешний отвал вскрышных пород «Северный» | ООО «Разрез Аршановский», 655682, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, 69 | № 168 от 07.04.2016 изменения Приказ № 648 от 21.10.2019 | ОРО 5 класса, не требуется | Не установлена | Сведения отсутствуют | 493907400 | 394771623 | 708,9 | - |

Таблица 2.4.13.3-2

Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Аршановского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес местонахождения | Координаты местонахождения | Вид собственности | Характеристика контейнерной площадки | Объем контейнера (бункера), м³ | Количество контейнеров (бункеров), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Аршаново | Ленина, 75 | 53.412138 91.061708 | Аршановская средняя школа |  | 1 | 10 |
|  | с. Аршаново | 7,5 км северо-восточнее с. Аршаново | 53.428084 91.094495 | ООО «ГОРТЕХМАШ» |  | 0,75 | 4 |
|  | с. Аршаново | Промплощадка разреза Аршановский | 53.420358 91.081135 | ООО «Разрез Аршановский» |  | 0,75 | 23 |
|  | с. Аршаново | Промплощадка разреза Аршановский, наплавной мост через реку Абакан | 53.413957 91.075877 | ООО «Разрез Аршановский» |  | 0,75 | 2 |

Так же на территории Аршановского сельсовета находятся места несанкционированного накопления отходов, данные приведены в таблице 2.4.13.3-3. Несанкционированные места размещения отходов подлежат рекультивации.

Таблица 2.4.13.3-3

Места несанкционированного накопления отходов на территории Аршановского сельсовета (по состоянию на 01.08.2020)

| № | Муниципальное образование, сельский совет | Населенный пункт, место расположе ния, кадастровый номер (при наличии) | Координаты (при наличии) | Площадь, га, м2 | Объем мусора, м3 | Собственник земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аршановский с/с | с. Аршаново, ул. Абдина | 53.411838 91.064107 | 1 | не установлен | земли не разграниченного пользования |

Проектное предложение

На территории с. Аршаново запланировано размещение площадок ТКО, местоположение которых представлено на рисунках 2.4.13.3-1 и 2.4.13.3-2.

Требования к контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"). Для защиты от атмосферных осадков контейнерные площадки должны быть оборудованы навесом. Также контейнерные площадки должны иметь ограждение и твердое водонепроницаемое покрытие для недопущения загрязнения прилегающей территории. К контейнерным площадкам должен быть обеспечен удобный подъезд для обеспечения вывоза ТКО.

Рис. 2.4.13.3-1 – Схема размещения площадок ТКО на территории с. Аршаново

Рис. 2.4.13.3-2 – Схема размещения площадок ТКО на территории с. Аршаново

      - Потоки отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Направление потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования ориентировано на действующие объекты размещения отходов, а также перспективные объекты обработки и утилизации, планируемые к вводу в эксплуатацию при развитии коммунальной инфраструктуры.

Характеристика существующих и перспективных потоков отходов на территории Аршановского сельсовета представлена согласно Территориальной схеме обращения с отходами в таблице 2.4.13.4-1.

Таблица 2.4.13.4-1

Существующие и перспективные потоки* отходов на территории Аршановского сельсовета

| № п/п | Территория, МО, населенный пункт |  | Существующее направление для размещения отходов | Перспективное направление для размещения отходов | Перспективное направление для обработки отходов | Перспективное направление для утилизации отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аршановский с/с | с. Аршаново | пгт Усть-Абакан | пгт Усть-Абакан | г. Черногорск | г. Черногорск |
|  |  | аал Сартыков | пгт Усть-Абакан | пгт Усть-Абакан | г. Черногорск | г. Черногорск |
|  |  | аал Хызыл-Салда | пгт Усть-Абакан | пгт Усть-Абакан | г. Черногорск | г. Черногорск |

*В таблице, в качестве существующих и перспективных направлений потоков по размещению, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов указаны названия населенных пунктов муниципальных образований в соответствии с территориальной принадлежностью объектов обработки, утилизации и размещения ТКО

      - Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Республики Хакасия, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, относящихся к территориальной зоне № 2 деятельности региональных операторов, приведен в таблице 2.4.13.5-1.

На территории Аршановского сельсовета планируемые объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО не запланированы.

Таблица 2.4.13.5-1

Реестр действующих объектов по размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Республики Хакасия, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

| № объекта | Наименование ОРО | Эксплуатирующая организация | Приказ | Лицензия на осуществление деятельности | Сведения о наличии согласованной в установленном порядке санитарно-защитной зоне | Сведения о наличии государственной экологической экспертизы проектной документации | Проектная мощность, т | Остаточная мощность, т | Площадь, га | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-00029-З-00138-180316 | Полигон твердых бытовых отходов | ООО «Утилизация твердых бытовых отходов», 655100, Республика Хакасия, пгт Усть-Абакан, ул. Пионерская, 9А | № 138 от 18.03.2016 | 019 00038 от 22.01.2016 | Не установлена | Заключение №26 от 03.08.2020 Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу | 648000 | 193246,8 | 15,88 | 2009-2024 |
| 19-00004-З-00479-010814 | Полигон ТБО | МП «Благоустройство» города Черногорска, 655160, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Комсомольская, 107 | № 479 от 01.08.2014 изменения Приказ № 542 от 11.09.2019 | 019 00022/П от 27.06.2016 | Не установлена | Заключение от 04.04.2000, приказ №137 от 04.04.2000 Государственного комитета по охране окружающей среды Республики Хакасия | 1848000 | 974499 | 35,326 | 2009-2030 |

      - Сведения о зонах деятельности регионального оператора

С учетом объема образования отходов, наличия транспортной инфраструктуры, отсутствия природоохранных территорий, наличия существующих объектов размещения отходов, территорий имеющих перспективу инфраструктурного развития, республика Хакасия поделена на пять территориальных зон, в которых региональные операторы обязаны осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Территория Аршановского сельсовета относится к территориальной зоне № 2.

      - Региональный оператор

Согласно протоколу №66 заседания Правления Министерства экономического развития Республики Хакасия от 15.11.2018г. Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «АЭРОСИТИ-2000» осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение) в соответствии с территориальной схемой и региональной программой в области обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 26.09.2016 № 010-849-пр «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Хакасия».

ООО «АЭРОСИТИ-2000» присвоен статус регионального оператора с 01.01.2019 на 10 лет. Организация имеет действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с со статьей 104 Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) ЗОУИТ устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В соответствии с со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) могут быть установлены следующие виды ЗОУИТ:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

      - Зоны с особыми условиями использования территории на территории Аршановского сельсовета

На территории Аршановского сельсовета установлены следующие виды ЗОУИТ, границы которых учтены в ЕГРН:

- Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- Охранная зона линий и сооружений связи;

- Приаэродромная территория;

- Водоохранная (рыбоохранная) зона;

- Охранная зона ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

- Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- Санитарно-защитная зона;

- Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зоны затопления и подтопления;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

Проектные предложения

В проекте генерального плана также учитываются следующие виды ЗОУИТ, не учтенные в ЕГРН:

1) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

7) охранная зона линий и сооружений связи;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

18) санитарно-защитная зона.

Также учитывается защитная зона объекта культурного наследия, которая прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия.

        - Защитная зона объектов культурного наследия

Существующее положение

Согласно статье 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" приводится понятие защитных зонах объектов культурного наследия, установление границ, условия прекращения существования.

Понятие защитных зон объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 вышеуказанного Федерального закона требования и ограничения.

Установление границ защитной зоны объекта культурного наследия

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Условия прекращения существования защитной зоны объекта культурного наследия.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в ЕГРН сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 вышеуказанного Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

        - Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Существующее положение

Перечень охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.2.-1.

Таблица 2.4.14.1.2.-1

Перечень охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:04-6.763 | Охранная зона ВЛЗ-10кВ, ф.111-07, от сущ. оп №450 – оп. №450-2 |
|  | 19:04-6.628 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ ТП 54-10-11 ф.1 от оп. 13 до оп. 13/1 |
|  | 19:04-6.163 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-06-02, Алтайского района |
|  | 19:04-6.138 | Охранная зона ЛЭП - 110 кВ |
|  | 19:04-6.81 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-06-01, Алтайского района |
|  | 19:04-6.209 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-10-06, Алтайского района |
|  | 19:04-6.223 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Ф 54-07в границах Алтайского района |
|  | 19:04-6.623 | Охранная зона ВЛ-10кВ, ф.111-07, от опоры № 447 – ТП 111-07-11 |
|  | 19:04-6.255 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП-63 Путь к коммунизму 54-06-14 и отходящая от нее ВЛ-0.4 кВ с/з Путь к Коммунизму (ф.1) |
|  | 19:04-6.619 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ ТП 54-06-12 ф.1 от оп. 15 до оп. 20 |
|  | 19:04-6.48 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-06-04, Алтайского района |
|  | 19:04-6.703 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ, ф.1 ТП №54-06-12, оп.19 – оп.19-7 |
|  | 19:10-6.354 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 550 в границах Усть-Абаканского района |
|  | 19:04-6.278 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ-220 кВ ПС "Абаканская-500-Минусинская-Опорная" Д-23/24 в границах Алтайского района |
|  | 19:04-6.664 | Охранная зона ТП №111-07-11 |
|  | 19:00-6.103 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф.111-07 в границах Бейского района |
|  | 19:04-6.203 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-10-03, Алтайского района |
|  | 19:04-6.69 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-10-02, Алтайского района |
|  | 19:04-6.19 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Ф 54-11в границах Алтайского района |
|  | 19:04-6.56 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-07-04, Алтайского района |
|  | 19:04-6.108 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-07-02, Алтайского района |
|  | 19:04-6.205 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-10-11, Алтайского района |
|  | 19:04-6.279 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 2 в границах Алтайского района Республики Хакасия |
|  | 19:04-6.351 | Зона с особыми условиями использования территорий (охранной зоны) ПС 35/10кВ "Аршаново" |
|  | 19:04-6.846 | Воздушная линия электропередачи, одноцепная: "Воздушная линия ф.44-09" |
|  | 19:04-6.280 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская №550 в границах Алтайского района |
|  | 19:04-6.178 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-07-05, Алтайского района |
|  | 19:04-6.74 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-07-03, Алтайского района |
|  | 19:04-6.46 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Ф 54-06в границах Алтайского района |
|  | 19:04-6.53 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-10-08, Алтайского района |
|  | 19:04-6.176 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-06-11, Алтайского района |
|  | 19:00-6.21 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ С-319 ПС "Райково" - ПС "Лукьяновка" |
|  | 19:04-6.849 | Воздушная линия электропередачи, одноцепная: "Воздушная линия ф.44-17" |
|  | 19:04-6.11 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Ф 54-10в границах Алтайского района |
|  | 19:00-6.31 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ Т-58 «Райково-Аршаново» в границах Усть-Абаканского района, Алтайского района |
|  | 19:04-6.154 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-07-06, Алтайского района |
|  | 19:00-6.137 | Охранная зона воздушной линии электропередачи, ВЛ 35 кВ Т-57 «Аршаново – Кирба» в границах Алтайского района, Бейского района |
|  | 19:04-6.64 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-07-01, Алтайского района |
|  | 19:00-6.315 | Охранная зона "Воздушной линии 110 кВ до ПС 110/6 кВ "Разрез Аршановский" |
|  | 19:04-6.847 | Воздушная линия электропередачи, одноцепная: "Воздушная линия ф.44-04" |
|  | 19:04-6.848 | Воздушная линия электропередачи, одноцепная: "Воздушная линия ф.44-14" |
|  | 19:04-6.262 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-06-12, Алтайского района |
|  | 19:04-6.851 | Воздушно-кабельная линия электропередачи, одноцепная, подземная: "Отпайка воздушной линии 6кВ ф.44-17 совместной подвеской с 0,4 кВ до моста через р. Абакан" |
|  | 19:04-6.853 | Воздушная линия электропередачи, одноцепная: "Воздушная линия ф.44-15" |
|  | 19:04-6.66 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ и ТП 54-06-08, Алтайского района |

Проектные предложения

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют:

- 10 м (5м - для линий с самонесущими или изолированными

проводами, размещенных в границах населенных пунктов) - для линий электропередачи 1-20 кВ

- 15 м - для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 м - для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 м - для линий электропередачи 220 кВ.

- трансформаторная подстанция 10м.

Охранные зоны вокруг подстанций откладывается по периметру от

ограждения. Размер охранной зоны соответствует размеру охранной зоны ЛЭП применительно к высшему классу напряжения.

Охранные 	зоны 	подземных 	кабельных 	линий 	электропередачи составляют 1 метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

        - Охранная зона железных дорог

Проектные предложения

Охранная зона железных дорог устанавливается в соответствии с документом «Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 года №611 (с изменениями на 17.04.2019 года).

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Местоположение границ охранной зоны составляется с учетом норм расчета охранных зон, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Запреты или ограничения на осуществление деятельности

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Санитарный разрыв от железных дорог

Для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с Нормами и правилами проектирования отвода земель для железных дорог ОСН 3.02.01-97 МПС России Москва 1997, принятого указанием МПС России от 24 ноября 1997 г. №С-1360у, железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков можно принимать равной 50 м.

        - Придорожные полосы автомобильных дорог

Проектные предложения

В соответствии с Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Условия строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

        - Охранная зона линий и сооружений связи

Существующее положение

Перечень охранных зон линий и сооружений связи на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.5.-1.

Таблица 2.4.14.1.5.-1

Перечень охранных зон линий и сооружений связи,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:04-6.777 | Охранная зона объекта: Подключение к сети "Интернет" СЗО в Республике Хакасия(01606215193012) |

Проектные предложения

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Правила охраны линий и сооружений связи

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", устанавливаются правила охраны линий и сооружений связи.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

        - Приаэродромная территория

Существующее положение

Перечень приаэродромных территорий на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.6.-1.

Таблица 2.4.14.1.6.-1

Перечень приаэродромных территорий,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:00-6.362 | Приаэродромная территория аэродрома Абакан |
|  | 19:00-6.356 | Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Абакан |
|  | 19:00-6.358 | Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Абакан |

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности на приаэродромной территории

Согласно пункту 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. от 02.07.2021), на приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

        - Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Существующее положение

Перечень охранных зон ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы), на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.7.-1.

Таблица 2.4.14.1.7.-1

Перечень охранных зон ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы), учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:00-6.300 | Охранная зона памятника природы "Смирновский бор" |
|  | 19:04-6.116 | Особо охраняемая природная территория республиканского значения - памятник природы "Смирновский бор" |
|  | 19:00-9.3 | Зона особо охраняемой природной территории регионального значения - государственный природный заказник "Озера Койбальской степи" |

Режим охранных зон ООПТ

(государственного природного заповедника, национального парка,

природного парка, памятника природы)

Согласно постановлению Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. №138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" (с изменениями от 21.12.2018) устанавливается режим охранных зон ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы).

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".

Согласно статье 28 Федерального закона "О животном мире" юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира (организм животного происхождения (дикое животное)) при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой информации.

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 вышеуказанного Федерального закона, и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

        - Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Существующее положение

Перечень охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.8.-1.

Таблица 2.4.14.1.8.-1

Перечень охранных зон стационарных пунктов наблюдений

за состоянием окружающей среды, ее загрязнением,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:00-6.350 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды - Гидрологический пост Райков-р. Абакан |

Ограничения в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений

Согласно Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 27.08.1999 №972 (с изменениями на 01.02.2005), в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

        - Водоохранная (рыбоохранная) зона

Существующее положение

Перечень водоохранных зон на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.9.-1.

Таблица 2.4.14.1.9.-1

Перечень водоохранных зон,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:00-6.164 | Часть водоохранной зоны р. Абакан, от г. Абакан до г. Абаза |

Проектные предложения

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зона измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

        - Прибрежная защитная полоса

Существующее положение

Перечень прибрежных защитных полос на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.10.-1.

Таблица 2.4.14.1.10.-1

Перечень прибрежных защитных полос,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:00-6.171 | Часть прибрежной защитной полосы р. Абакан, от г. Абакан до г. Абаза |

Проектное предложение

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021), ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. При отсутствии набережной ширина прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Также наряду с запретами в границах водоохранных зон:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

        - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Существующее положение

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.11.-1.

Таблица 2.4.14.1.11.-1

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:04-6.669 | I пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО "Разрез Аршановский" |
|  | 19:04-6.775 | II пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО "Разрез Аршановский" |
|  | 19:04-6.776 | III пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО "Разрез Аршановский" |

Проектное предложение

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с изм. от 25.09.2014) (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399), ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящими СанПиН.

Границы первого пояса.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

        - Зоны затопления и подтопления

Существующее положение

Перечень зон затопления и подтопления территорий на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.12.-1.

Таблица 2.4.14.1.12.-1

Перечень зон затопления и подтопления,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:04-6.787 | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в с. Аршаново Алтайского района (территории слабого подтопления) |
|  | 19:04-6.782 | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Сартыков Алтайского района (территории сильного подтопления) |
|  | 19:04-6.781 | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Сартыков Алтайского района (территории слабого подтопления) |
|  | 19:04-6.784 | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Сартыков Алтайского района (территории умеренного подтопления) |
|  | 19:04-6.789 | Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности в с. Аршаново Алтайского района |
|  | 19:04-6.841 | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в с. Аршаново Алтайского района (территории умеренного подтопления) |
|  | 19:04-6.842 | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в с. Аршаново Алтайского района (территории сильного подтопления) |
|  | 19:04-6.783 | Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности в а. Сартыков Алтайского района |

Проектные предложения

Границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

Согласно статье 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

        - Санитарно-защитная зона

Существующее положение

Перечень санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.13.-1.

Таблица 2.4.14.1.13.-1

Перечень санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:04-6.850 | Санитарно-защитная зона для объектов ООО "Разрез Аршановский" |

Проектные предложения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 (с изменениями на 21.12.2018), правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденного Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 (с изменениями от 25.04.2014), в проекте отображены санитарно-защитные зоны.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к вышеуказанным санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых вышеуказанными санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Режим территории СЗЗ

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденного постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 (с изменениями от 25.04.2014), устанавливается режим территории СЗЗ.

В СЗЗ не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

        - Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Существующее положение

Перечень охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети на территории Аршановского сельсовета, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.4.14.1.14.-1.

Таблица 2.4.14.1.14.-1

Перечень охранных зон пунктов государственной геодезической сети,

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 19:04-6.293 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Краснополье |
|  | 19:04-6.295 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Склон |
|  | 19:04-6.340 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Чалас |
|  | 19:04-6.359 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Майрыхколь |
|  | 19:04-6.679 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети 6602 |
|  | 19:04-6.680 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети 1596 |
|  | 19:04-6.682 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети 2519 |
|  | 19:04-6.286 | Охранная зона пунктов государственной геодезической сети п.тр. Аршанов |
|  | 19:04-6.350 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Разведка |
|  | 19:04-6.292 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Старица |
|  | 19:04-6.312 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Ызых Абаканский |
|  | 19:04-6.330 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Котожеков |
|  | 19:04-6.298 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Необходимый |
|  | 19:04-6.288 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети п.тр. Азырга-Тигей |

Запреты в пределах границ охранных зон пунктов

Согласно Положению «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1080, в пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов лицом, выполняющим указанные работы.

    - Экологическое состояние

Экологическая ситуация в Республике Хакасия на современном этапе оценивается как удовлетворительная. Локальные воздействия на компоненты окружающей среды наблюдаются в основном в крупных промышленных центрах, в которых расположены предприятия добывающих и обрабатывающих отраслей, предприятия теплоэнергетики, ЖКХ, а также сосредоточен автомобильный транспорт.

Для Республики Хакасия, обладающей значительным природно-ресурсным потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы. Они связаны:

- с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах;

- со сбором, утилизацией и переработкой твердых бытовых и промышленных отходов;

- загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной питьевой водой;

- неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- сохранением плодородия почв и предотвращением загрязнения земель.

В Республике развивается деятельность по созданию особо охраняемых природных территорий, что положительно влияет на экологию региона.

Мониторинг качества питьевой воды на протяжении ряда лет показывает, что основными показателями, превышающими нормативные, остаются общая жесткость и минерализация, нитраты и фториды.

В 2015 году на территории Республики Хакасия было рекультивировано 134,7 га нарушенных земель.

Основной проблемой в области охраны земель остается несоблюдение требований законодательства в части восстановления земель, нарушенных в результате производственно-хозяйственной деятельности.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Проектные предложения генерального плана по размещению объектов местного значения поселения направлены на реализацию комплекса целей, связанных с функциями Аршановского сельсовета как современного поселения.

3.1. В сфере образования

Для достижения главной цели социально-экономического развития Аршановского поселения - создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого экономического и социального развития необходимо обеспечить повышение уровня экономического развития сельсовета и обеспечить уровень развития социальной сферы.

Ожидаемыми результатами реконструкции объектов дополнительного образования и строительства новых объектов станут: увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, а также улучшение условий получения дополнительного образования.

3.2. В области культуры и искусства

Реконструкция локальных объектов массового уровня позволит улучшить доступность такого рода услуг для широкого круга населения сельского поселения.

3.3 В области физической культуры и массового спорта

Строительство крупных спортивных объектов позволит усилить позиции Аршановского сельсовета, увеличить число жителей, профессионально занимающихся спортом

Строительство объектов местного значения позволит:

увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

увеличить доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.

Помимо этого, ожидаемыми результатами размещения спортивных комплексов могут стать:

устойчивое развитие физической культуры массового спорта и спорта высших достижений;

повышение качества жизни населения;

создание условий для закрепления и притока молодежи;

повышение уровня ожидаемой продолжительности жизни и здоровья населения;

популяризация здорового образа жизни.

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименовании | Основные характеристики | Местоположение | Мероприятие | Год завершения работ | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Реквизиты указанных документов территориального планирования | Обоснование выбранного варианта размещения данных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | Коневодческое хозяйство* | 1 объект | Аршановский сельсовет, с.Аршаново | Строительство | 2025 |  | Схема территориального планирования Республики Хакасия, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 г. №763 | - |
|  |  |  | Овцеводческая ферма* | 1 объект | Аршановский сельсовет | Строительство | 2025 |  | Схема территориального планирования Республики Хакасия, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 г. №763 | - |

*мероприятия, запланированные Схемой территориального планирования Республики Хакасия не отображены в проекте Генерального плана Аршановского сельсовета в связи с отрицательным изменением демографического прогноза территории и отсутствием экономических перспектив для данных объектов.

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименовании | Основные характеристики | Местоположение | Меро приятие | Год завершения работ | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Реквизиты указанных документов территориального планирования | Обоснование выбранного варианта размещения данных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги | Развитие автомобильного транспорта регионального или межмуниципального значения | Белый Яр – Аршаново – Бея | Категория автомобильной дороги -IV; протяженность 73,9 км | Белоярский сельсовет, Аршановский сельсовет | Реконструкция | 2025 | Придорожная полоса устанавливается в размере 50 м | СТП Алтайского района Республики Хакасия | Обоснование выбранного варианта размещения данного объекта отражено в документе, указанном в 10 столбце настоящей таблицы |
|  | Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | Строительства цеха по переработке мяса* | - | с.Аршаново | Строительство | 2025 | По проекту | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  | Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | Организация свиноводческой фермы в с. Аршаново* | - | с.Аршаново | Строительство | 2025 | По проекту | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
| 3.2 | - | - | Строительство овцеводческой фермы* | - | с.Аршаново | Строительство | 2025 | По проекту | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
| - 4 | Предприятия здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | Расширение стационара больницы** | - | с.Аршаново | Реконструкция | 2025 | По проекту | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  | Объекты инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения | Газоснабжение | Обеспечение населения, коммунальных и энергетических объектов природным газом (предположительно от Новомихайловского нефтегазового месторождения), потребность 1029,6 тыс.м3/год* | - | Аршановский сельсовет, с.Аршаново | Строительство | 2025 | - | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  | Объекты электроснабжения | Электроснабжение | Увеличение нагрузки ПС «Аршаново» на 0,03 МВТ в связи с жилищным строительством | - | Аршановский сельсовет | Реконструкция | 2025 | - | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  | Объекты водоснабжения | Водоснабжение | Водозабор хозяйственно- питьевого назначения из подземных источников; Централизованная система водоснабжения населенных пунктов | - | Аршановский сельсовет, с.Аршаново | Строительство | 2025 | - | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  | Объекты водоотведения | Водоотведение | КОС полной биологической очистки; Централизованная канализация населенных пунктов | - | Аршановский сельсовет, с.Аршаново | Строительство | 2025 | - | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  |  |  | Оборудование по обеззараживанию медицинских отходов | - | Аршановский сельсовет, с.Аршаново | Строительство | 2025 | - | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |
|  | Гидротехнические сооружения | Инженерная подготовка территории | Дамба на р. Абакан в с. Аршаново | - | Аршановский сельсовет | Реконструкция | 2025 | - | СТП Алтайского района Республики Хакасия | - |

*мероприятие, запланированное Схемой территориального планирования Алтайского района не отображено в проекте Генерального плана Аршановского сельсовета в связи с отрицательным изменением демографического прогноза территории и отсутствием экономических перспектив для данных объектов.

**мероприятие, запланированное Схемой территориального планирования Алтайского района не отображено в проекте Генерального плана Аршановского сельсовета в связи с ликвидацией объекта реконструирования

- Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Основными источниками ЧС природного характера на территории рассматриваемой территории являются:

- неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);

- опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках в период весеннего половодья и дождевых осадков);

- природные пожары;

- опасные геологические процессы – землетрясения.

Ураганные ветра проходят в период июнь-август и причиняют значительный материальный ущерб объектам экономики, объектам бюджетной сферы и жилому сектору (муниципальному и частному), выводят из строя коммуникации. При сильном ветре в летний период времени возможны повреждения крыш жилых, производственных зданий и учреждений. Возможны повреждения линий электропередач. Вероятность ураганных ветров со скоростью более 35 м/с – 1 раз в 25 лет.

Зимой при сильных снежных заносах временно может нарушиться транспортное движение с небольшими населенными пунктами района. При сильных продолжительных морозах возможны замерзания водопроводных систем, теплосетей. Нарушится водоснабжение населения и отопление объектов.

Возможно возникновение лесных пожаров в пожароопасный весенне-осенний период, а также в засушливый и жаркий периоды в летнее время. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 1-5 класс пожарной опасности. Основными источниками возникновения лесных пожаров являются деятельность людей и грозовые разряды. Риск возникновения очагов лесных пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций резко увеличивается при неблагоприятных погодных условиях (продолжительная засуха, высокие температуры воздуха, сильный ветер).

Населенные пункты примыкают к лесным массивам, находящимся на проектируемой территории, и попадают в зону лесных пожаров. Также населенные пункты могут оказаться в зоне сильного задымления при лесных пожарах на удаленных территориях.

В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и сооружений. Строительство должно вестись в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» сейсмическая опасность при массовом строительстве равна 6 баллам.

В соответствии с СП «Геофизика опасных природных процессов» территория размещения проектируемого объекта относится к опасной категории природных процессов.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями с привлечением территориальных изыскательных организаций. При неблагоприятных инженерно-геологических условиях сейсмичность конкретной площадки может быть увеличена или снижена.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

На рассматриваемой территории к опасным явлениям погоды относятся:

Сильный ветер, в том числе возможны ураганы со скоростью ветра более 25 м/сек;

Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;

Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;

Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов;

Сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и видимости менее500 м;

Большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и высокие температуры летом).

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию участка строительства и жизнедеятельность населения следующим образом:

-	при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;

-	при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

-	при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта;

-	при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут возникать снежные заносы, а также происходить повреждения и разрушения построенных линий связи и электропередач и затруднения в работе транспорта.

При повседневной деятельности:

- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

- осуществлять устройство новых водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

- проинформировать социально значимые объекты, дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- осуществлять устройство обводных каналов, поддержание в рабочем состоянии старых и устройство новых водопропускных сооружений;

- обеспечить готовность резервных источников питания на системах жизнеобеспечения;

- подготовить средства пожаротушения.

Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом ветровой нагрузки для данного региона, интенсивности осадков.

В соответствии с СП 115.13330.2016 к опасным природным процессам на данной территории относятся: землетрясения, ураганные ветра, возможны подтопления территорий при паводках.

Вдоль р. Абакан возможны затопления и подтопления при половодьях.

Вся территория с.Аршаново и аала Сартыков попадает в зоны возможного подтопления:

На территории с. Аршаново установлены:

-Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности в с. Аршаново Алтайского района

-Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в с. Аршаново Алтайского района (территории сильного подтопления)

-Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в с. Аршаново Алтайского района (территории умеренного подтопления)

-Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в с. Аршаново Алтайского района (территории слабого подтопления)

На территории а. Сартыков установлены:

-Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности в а. Сартыков Алтайского района

-Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Сартыков Алтайского района (территории сильного подтопления)

-Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Сартыков Алтайского района (территории умеренного подтопления)

-Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Сартыков Алтайского района (территории слабого подтопления)

Для защиты от возможных подтоплений предусмотрены дамбы вдоль берега реки Абакан:

1.	Ограждающая дамба на р.Абакан в аале Сартыков, протяженность дамбы 1242 м, длина берегоукрепления 605 м;

2.	Ограждающая дамба на р.Абакан в с. Аршаново, протяженность дамбы 8651 м.

Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены инженерно-дорожные сооружений.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

а) неудовлетворительное состояние дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне;

- несоответствие параметров дороги ее техническим категориям;

б) технические неисправности транспорта и оборудования:

- отказ и неполадки в работе оборудования;

- нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования;

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с ЛВЖ

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее 1 года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в селе нет скоростных автомагистралей.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке ЛВЖ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо);

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Аварии с АХОВ не рассматриваются в виду удаленности маршрутов перевозки химически опасных веществ от данной территории.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	 V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива					S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61,2 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топлив-но-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа (минимальные разрушения зданий), составляет 14,5 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизтоплива на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров ДТ. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии ДТ	 V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива					S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 45,2 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

–	количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

–	площадь пролива	                                                            S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления при взрыве пропана на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топлив-но-воздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

–	количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

–	молярная масса пропана	                                             М = 44,0 г/моль;

–	время испарения	                                                             Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 84,5 м.

Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны. Над поверхностью разлития образуется облако топливно-воздушной смеси, которое не детонирует, а интенсивно горит, образуя «огненный шар». Большая вероятность такого процесса обусловлена также тем, что для большинства углеводородов концентрационные пределы воспламенения их ПГФ шире, чем детонации.

Исходные данные:

–	масса СУГ, участвующего в аварии	                             М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 161 м.

Аварийные ситуации на водном транспорте.

Аварии на водном транспорте не рассматриваются, т.к. перевозка опасных грузов по воде на территории не предусматривается.

Аварийные ситуации на трубопроводном транспорте.

Аварии на трубопроводном транспорте не рассматриваются, т.к. на территории нет магистральных трубопроводов.

Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории рассматриваемого участка от аварий на транспорте требуется:

-	поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

-	обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

-	устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

-	не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности;

-	исключить транспортировку особо опасных грузов через или вблизи жилых районов и общественно-социальных объектов.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

На рассматриваемой территории радиационноопасные объекты не располагаются.

Аварии на опасных производственных объектах

На рассматриваемой территории располагается Разрез Аршановский. При возникновении аварий, возможны обвалы горных пород.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории расположены 4 ГТС:

-	Плотина, 10 км юго-восточнее с.Аршаново, озеро Кошарное (Майрыхколь)

-	Плотина, 12 км юго-западнее деревни Смирновка, озеро Заливное (Маячное, Тираколь)

-	Плотина, 6,5км. восточнее с.Аршаново, озеро Турпанье (Чаласколь)

-	Плотина, 13км. юго-западнее деревни Смирновка, озеро Собачье (Айдаколь)

Зон подтопления и затопления в результате аварий гидротехнических сооружений, когда может сложиться чрезвычайная ситуация с человеческими жертвами, ущербом здоровью людей или ущербом окружающей среде, значительные материальные потери нарушение условий жизнедеятельности людей не прогнозируется.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа.

Нормальная жизнедеятельность муниципального образования и его населения обеспечивается устойчивым и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью работы систем жизнеобеспечения городского поселения.

К основным факторам риска относятся:

-	повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

-	возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

-	снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

-	старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

-	к нарушению жизнедеятельности населения муниципального образования;

-	к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

-	созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем жизнеобеспечения населения.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

а) На системах энергоснабжения:

-	схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения городского поселения;

-	наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

-	наличие резервных веток электроснабжения

б) На системах водоснабжения и водоотведения:

-	поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

-	постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

-	накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

-	наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

-	своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

-	своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

На проектируемой территории биологически-опасных объектов нет.

Эпидемиологическая обстановка на рассматриваемой территории за последние 15 лет относительно нормальная. Периодически наблюдается в осенний и весенний период значительное увеличение случаев заболевания гриппам, что причиняет некоторый материальный ущерб экономике района, но не представляет реальной угрозы для населения.

Эпизоотическая обстановка на территории за последние 15 лет нормальная. Случаев заболевания животных карантинными инфекциями не было.

Размеры СЗЗ, а также перечень возможных к размещению в пределах СЗЗ объектов, определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Возможно биологическое заражение небольших территорий в результате деятельности несанкционированных свалок, скотомогильников.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Населенные пункты имеют высокую концентрацию деревянной застройки жилых домов, что при пожарах создает условия для быстрого распространения огня.

Ландшафтная пожарная опасность на территории будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

На территории Аршановского сельсовета есть добровольно-пожарная команда (ДПК), расположенная по адресу: с.Аршаново, ул. Ленина, д.69. ДПК оснащено: Пожарный автомобиль АЦ-40- 1 шт., трактор МТЗ - 1 шт. Время прибытия пожарного подразделения на пожары в населенных пунктах сельсовета не превышает 20 минут.

Новые пожарные подразделения проектом не предусматриваются.

При планировании размещения новых объектов необходимо учитывать доступность этих объектов для тушения пожарными подразделениям в части обеспечения проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям с учетом необходимых расстояний, которые определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ на территории должны быть размещены источники наружного противопожарного водоснабжения.

При проектировании наружных источников пожаротушения необходимо руководствоваться требованиями СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

и Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Наружное пожаротушение населенных пунктов предусмотрено с расходов воды на пожаротушение 1 х 10,0 л/с согласно таблице 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» исходя из численности населения.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

По материалам проекта генерального плана границы населенных пунктов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия не изменяются.

Соответственно перечни земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов отсутствуют.

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Аршановского сельсовета отсутствуют утвержденные предметы охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Технико-экономические показатели проекта

| № | Показатели | Ед. измер. | 2022 г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (2032 г.) | (2042 г.) |
|  | Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь с.Аршаново, всего | - | 213,87 | - | 213,87 |
|  | по функциональному назначению | га | - | - | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 73,88 | - | 84,96 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 45,99 | - | 47,9 |
|  | Общественно-деловые зоны | -"- | 0,86 | - | 0,86 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | 0,74 | - | 0,74 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 5,58 | - | 6,35 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 6,53 | - | 18,62 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 18,62 | - | 6,53 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | -"- | 3,28 | - | 3,28 |
|  | Зоны рекреационного назначения | -"- | - | - | 35,88 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | -"- | 4,08 | - | 4,23 |
|  | Зоны специального назначения | -"- | 1,21 | - | - |
|  | Зона акваторий | -"- | 4,53 | - | 4,52 |
|  | Иные зоны | -"- | 48,57 | - | - |
|  | Площадь аал Хызыл-Салда, всего | - | 28,86 | - | 28,86 |
|  | по функциональному назначению | га | - | - | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 10,68 | - | 10,68 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 0,12 | - | 0,12 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 0,34 | - | 0,34 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 2,31 | - | 2,31 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | -"- | 0,67 | - | 0,67 |
|  | Коммунально-складская зона | -"- | - | - | 0,10 |
|  | Иные зоны | -"- | 14,74 | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения | -"- | - | - | 14,64 |
|  | Площадь аал Сартыков, всего | - | 47,49 | - | 47,49 |
|  | по функциональному назначению | га | - | - | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 20,11 | - | 22,32 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 11,21 | - | 11,21 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | 0,09 | - | 0,09 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 1,54 | - | 1,54 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 0,98 | - | 0,98 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 4,28 | - | 4,28 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | -"- | 0,43 | - | 0,43 |
|  | Иные зоны | -"- | 8,85 | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения | -"- | - | - | 6,64 |
|  | Площадь территории за границами населенных пунктов | -"- | 29019,220 | - | 29019,220 |
|  | Площадь населенных пунктов | -"- | 290,22 | - | 290,22 |
|  | по функциональному назначению | га | - | - | - |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 18005,56 | - | 15116,81 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 267,50 | - | 286,83 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 217,80 | - | 217,66 |
|  | Производственная зона | -"- | 5414,44 | - | 8283,70 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -"- | 218,19 | - | 218,19 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | -"- | 5,16 | - | 5,16 |
|  | Зона лесов | -"- | 31,27 | - | 31,27 |
|  | Зона кладбищ | -"- | 6,26 | - | 6,27 |
|  | Зоны специального назначения | -"- | - | - | 1,25 |
|  | Зона акваторий | -"- | 1243,53 | - | 1243,25 |
|  | Иные зоны | -"- | 3609,51 | - | 3608,83 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 1618 | 1350 | 1058 |
|  | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 22,37 | 21 | 20 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 65 лет, женщины 16 - 60 лет) | -"- | 60,20 | 58 | 56 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 17,43 | 21 | 24 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 31,1 | 35,78 | 35,78 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | -"- | - | 31,1 | 31,1 |
|  | Новое жилищное строительство: | -"- | - | 4,68 | 0 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 19,22 | 26,5 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации, всего | мест | 153 | 153 | 153 |
|  | Общеобразовательные организации, всего | -"- | 640 | 640 | 640 |
|  | Организации дополнительного образования | -"- | 50 | 80 | 80 |
|  | Дома культуры, учреждения клубного типа, всего | мест | 400 | 400 | 400 |
|  | Общедоступные библиотеки, всего | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивные залы общего пользования | ед. | 2 | 3 | 3 |
|  | Плоскостные сооружения, всего | ед. | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | тыс. куб. м/сут | 0,438 | 0,365 | 0,286 |
|  | Водоотведение | тыс. куб. м/сут | 0,357 | 0,298 | 0,233 |
|  | Энергоснабжение | тыс.кВт*ч/год | 2184,3 | 2184,3 | 2184,3 |
|  | Теплоснабжение | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность железнодорожных путей | км | 25,48 | 28,34 | 28,34 |
|  | в том числе | -"- | - | - | - |
|  | железнодорожный путь общего пользования | -"- | - | - | - |
|  | железнодорожный путь необщего пользования | -"- | 25,48 | 28,34 | 28,34 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, всего: | -"- | 36,37 | 36,72 | 36,72 |
|  | в том числе | -"- | - | - | - |
|  | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | -"- | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
|  | автомобильные дороги местного значения | -"- | 10,89 | 11,24 | 11,24 |
|  | Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, всего | -"- | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
|  | в том числе: | -"- | - | - | - |
|  | поселковая дорога | -"- | - | - | - |
|  | главная улица | -"- | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
|  | улица в жилой застройке | -"- | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
|  | проезд (хозяйственный проезд, скотопрогон) | -"- | - | - | - |

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Официальный сайт. Режим доступа: https://krasstat.gks.ru/. Дата обращения 14.04.2022

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Численность населения по регионам Российской Федерации. Режим доступа:  https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_105/Main.htm. - загл. с экрана. Дата обращения 28.10.2021.

Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_105/Main.htm. - загл. с экрана http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/.  –  загл.  с экрана. Дата обращения 28.10.2021.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Официальный сайт. Режим доступа: https://krasstat.gks.ru/. Дата обращения 14.04.2022

Федеральная служба государственной статистики. Республика Хакассия //Режим доступа: https://krasstat.gks.ru/folder/32936 - Загл. с экрана. Дата обращения 28.04.2022

Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.11.2019 № 590 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года» //Режим доступа:  https://r-19.ru/documents/139/94772.html - загл. с экрана. Дата обращения 28.04.2022

Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года// Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/docs/15909/ - загл.с экрана. Дата обращения 28.04.2022

Постановление Правительства Республики Хакассия от 22.11.2019 № 590 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Республики Хакасия до 2030 года» //Режим доступа:  https://r-19.ru/documents/139/94772.html - загл. с экрана. Дата обращения 28.04.2022

По данным, предоставленным администрацией Аршановского сельсовета

Согласно бюджету муниципального образования Аршановский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (утв. решением Совета депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия № 96 от 24.12.2021). Режим доступа: http://arshanov.ru/normativ/2021-11-19-04-06-00. Дата обращения 18.04.2022

Согласно бюджету муниципального образования Аршановский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (утв. решением Совета депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия № 96 от 24.12.2021) Режим доступа: http://arshanov.ru/normativ/2021-11-19-04-06-00. Дата обращения 18.04.2022

Муниципальное образование Аршановский сельсовет. Официальный сайт администрации Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия. Режим доступа:  http://arshanov.ru/2013-05-13-13-49-53/2017-07-13-22-50-10. Дата обращения 15.04.2022

МБУК «Аршановская Сельская Библиотека» Аршаново. Официальный сайт. Режим доступа  https://www.rusprofile.ru/id/3396740?. Дата обращения 15.04.2022

- Паспорт национального проекта «Образование». Режим доступа: http://government.ru/info/35566/- загл. с экрана. Дата обращения 12.11.2021.

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р.